唐河县环境保护局

关于河南省众泰门业股份有限公司年产28万樘防火门窗智能化生产线扩建项目

环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕140号

河南省众泰门业股份有限公司：

根据你公司上报的由江西展航环保科技有限公司编制完成的《河南省众泰门业股份有限公司年产28万樘防火门窗智能化生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于唐河县产业集聚区河顺路东，占地面积15488.06平方米，总投资3800万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，严格落实各项污染防治措施，确保达标排放和合理贮存、处置。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经现有化粪池处理后排入唐河县污水处理厂;排放废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水指标要求。

2.废气  喷塑粉尘采取集气罩收集经袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒（1#）排放；焊接烟尘通过在每个焊接工位上各安装一个集气罩收集经袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒（2#）排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值要求。胶合工序与固化工序产生的有机废气采取各配一根抽气管集气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒（3#）排放；天然气燃烧废气经 3#排气筒直接排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值（非甲烷总烃 最高允许排放浓度 120mg/m3），并满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中表面涂装行业排放建议值要求（建议排放浓度60mg/m3、建议去除效率≥70%）；天然气各项因子排放浓度应满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）中《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相关标准要求。

3.噪声  生产设备采用基础减振、隔声、安装隔声及消声装置等；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固废  生活垃圾经由垃圾箱统一收集后送生活垃圾场处理；边角料等一般固废收集后暂存于一般固废暂存间，固废储存处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的标准要求。应规范设置危废暂存间，做好危废台账记录；废机油及废机油桶、废活性炭、废UV灯管危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年9月23日