唐河县环境保护局

关于唐河县相林加油站建设项目

环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕193号

唐河县相林加油站：

根据你公司上报的由南昌淼达环保科技有限公司编制完成的《唐河县相林加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县苍台镇林场，占地800平方米，总投资50万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。储油罐应采用双层罐防渗，防止地下水污染。

2.废气  油罐应埋地敷设，采用密闭卸油方式，配套设置卸油油气回收装置。汽油加油机内应配套油枪油气回收装置。废气排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中最高允许排放浓度的要求和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的最高标准要求。

3.噪声  噪声采用基础减振、站区房屋隔音等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。

4.固废  生活垃圾收集后定期运至垃圾中转站集中处置，固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。地埋油罐清理出的污泥，交由专业清罐资质的油罐清洗单位回收进行专业处理；危废的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

5.环境污染风险防控  编制环境污染风险应急预案，成立风险防控机构，定期演练，配备风险防控物资，定期不定期排查风险源，及时消除风险隐患，杜绝事故发生。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入经营；未取得排污许可证或排污登记不得投入经营排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月23日