唐河县环境保护局

关于唐河县澄源路道路工程（友兰大道--银花路）建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕85号

唐河县城市管理局：

根据你公司上报的由河南省晨瞾环境科技有限公司编制完成的《唐河县澄源路道路工程（友兰大道--银花路）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县澄源路（友兰大道--银花路），占地5292平方米，总投资946.8万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.施工期生活污水经现有化粪池处理后，经市政污水管网，排入唐河县污水处理厂.

2.废气  施工扬尘采取洒水抑尘、抑尘布、遮盖等措施；沥青烟废气采用封闭容器将搅拌好的沥青混凝土运至工地；排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求.

3.噪声  施工期间合理安排施工时间、采用低噪声设备、加强设备维护等;交通噪声采取交通管制措施、合理安排运输时间、限速禁鸣、加强车辆保养；噪声排放标准应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入运营。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年6月12日