关于中昇南阳生物科技有限公司复合微生物肥料、土壤修复剂、土壤重金属吸附生产项目

环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕6号

中昇南阳生物科技有限公司：

根据你公司上报的由河北峰青环保工程有限公司编制完成的《中昇南阳生物科技有限公司复合微生物肥料、土壤修复剂、土壤重金属吸附生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县唐枣路G234上屯村清水河南路段，占地46690平方米，总投资16100万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废水  食堂含油餐饮废水经隔油池处理后同其他生活污水和实验室的少量清洗废水一起经化粪池处理后用于厂区绿化施肥；喷淋塔更换的废水作为液体肥料桶装外售。

- 废气  配料工序粉尘经气罩收集，粉碎、筛分、回料粉碎工序粉尘经负压抽出，混合废气经管道收集通过1台袋式除尘器处理后由1根15m排气筒排放；造粒尾气和一级烘干尾气共用一座沉降室处理；二级烘干尾气单独用一座沉降室；冷却废气单独用一座沉降室处理；造粒尾气、烘干尾气、冷却尾气分别经各自配套的沉降室处理后共用一座喷淋塔处理经同一根15m高排气筒排放；标准应满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准。天然气锅炉配套低氮燃烧器，燃烧尾气经不低于8m高的排气筒排放；排放标准应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值和《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求。食堂油烟经净化效率不低于90%的油烟净化器处理后经管道引至楼顶排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准限值要求。无组织废气落实“一密闭五到位”要求：采取定期对环保设备进行维护，保证废气的收集和处理效率；生产车间、原料库均设全封闭结构，四面密闭；车间及料库通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，无车辆出入时候将门关闭，减少无组织粉尘的排放；原料及成品均入库，禁止露天堆放物料；车间内各生产工序划分功能区，合理布局，减少不必要的物料周转；生产线中物料输送廊道及物料转运节点全部封闭，生产设备采用封闭结构，防止无组织废气的排放；对厂区道路和控制区域定期洒水清扫，保证无积尘；加强厂区绿化等措施。

- 噪声  厂区合理布局，将高噪声设备布置在生产车间内，设备设减振基础，采取隔声降噪措施后各厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类鹤4类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年1月18日