唐河县环境保护局

关于唐河县殡仪馆改扩建项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕95号

唐河县民政局：

根据你单位上报的由漳州简诚环保工程有限公司编制完成的《唐河县殡仪馆改扩建项目境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县城郊乡秦冲村委南孙冲组，占地15120平方米，总投资2001.77万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，严格落实各项污染防治措施，确保达标排放和合理贮存、处置。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

- 1.废水  生活废水依托原殡仪馆隔油池、化粪池预处理后，进入一体化处理装置（处理工艺为：生物接触氧化+消毒）处理用于绿化或附近农田灌溉施肥。

- 2.废气  火化机废气经急冷加湿脱酸+活性炭喷射装置+布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；焚烧炉废气经雾化急冷+碱液中和+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放；排放标准应满足《火葬场大气污染物排放标准》焚烧炉废气（GB13801-2015）标准要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后再由高于屋顶的烟道达标排放；排放标准应满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。

3.噪声  高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  固废设固废暂存间；生活垃圾经由垃圾箱统一收集后送生活垃圾场处置；除尘器收尘及炉渣收集后定期送唐河县垃圾填埋场进行填埋；粉碎处理后的花圈花篮一部分作为沤肥用于厂区绿化，其余定期由环卫部门统一收集运至城市垃圾处理场填埋处置；固废储存处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的标准要求。设置规范危废暂存间，配套危废暂存容器，做好危废台账记录，签订危废处置合同，废消毒剂桶和废活性炭等危险废物应暂存于危废暂存间和容器，定期交由有资质单位处，；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不通过不得投入生产。未取得排污许可证不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年7月8日