唐河县环境保护局

关于河南喜象科技有限公司年加工40万平方米铝制装饰板材建设项目环境影响

报告书的审批意见

唐环审〔2020〕121号

河南喜象科技有限公司：

根据你公司上报的由河南省晨曌环境科技有限公司编制完成的《河南喜象科技有限公司年加工40万平方米铝制装饰板材建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告书批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县产业聚集区工业路中段，总投资8000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告书》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告书》，建设单位和设计单位应根据《报告书》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放或综合利用，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经隔油池、化粪池处理后，一并同生产废水进入厂区污水处理站 （格栅+调节池+接触氧化）处理，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂，最终排入唐河；排放标准应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和唐河县污水处理厂进水水质要求。

2.废气  切割机和打磨废气在切割机和打磨平台上方设置集气罩，收集后经袋式除尘器处理，处理后由20米高排气筒（1＃）排放；焊接废气经10台移动焊接烟尘净化器处理；酸洗废气在脱脂槽和钝化槽设置侧向集气罩，收集到喷淋塔处理，处理后由20米高排气筒（2＃）排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。喷塑废气密闭喷塑室设置集气管道，收集后经滤芯除尘器和旋风除尘器处理，处理后由20米高排气筒（3＃）排放；铝板烘干工序产生的废气经集气罩收集后由8m排气筒（4＃）排放；烘干加热废气一并同有机废气从喷漆20米排气筒（5＃）排出；排放标准应满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排 放标准》（DB41/106 6-2020）表 1、3 和《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》（其他工业炉窑）要求。喷漆废气在密闭喷漆室设置负压集气管道，收集后先经水帘装置处理，烘干固化废气在密闭烘干室设置负压集气管道，废气收集后一并送入活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧装置（RCO）处理，处理后由20米高排气筒（5＃）排放；排放标准应执行河南省地方标准 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB41/1951-2020）表 1、2 和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）要求。食堂油烟经集气罩收集后经静电油烟净化器处理后由高于屋顶排气筒排放；排放标准应满足河南省地方标准《餐 饮业油烟污染物排放标准》（DB41/160 4-2018）中型标准要求。

3.噪声  生产设备基础减振、隔声、安装隔声及消声装置等。运输车辆经过村庄减速、禁鸣等。使噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月18日