| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县生活垃圾填埋场三库区（生活垃圾填埋场扩容）建设项目 | 唐河县县城西部7公里处秦冲村南孙冲组、现有生活垃圾垃圾填埋场北侧 | 唐河县城市管理局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目扩建工程占地面积约75.78亩，有效库容为40万m3。填埋对象包含生活垃圾和生活垃圾焚烧固化飞灰。其中，生活垃 圾填埋为过渡工程，规模为400t/d（仅填埋13个月，以后不再填埋，进入电厂 焚烧处理）；固化飞灰处理平均规模为68.2t/d（13 个月后填埋）。总服务年限为12.5年。项目采用卫生填埋工艺。项目总投资为2321.83万元。 | 1、大气环境 项目废气主要包含主要包含作业及运输扬尘、填埋气和臭气。其中，扬尘采取“随填随压、覆土等措施”，配备保洁洒水车辆，对作业面、道路及取土场定期洒水、设置绿化带和防飞散网；填埋气经导气管导排系统收集，引入《唐河县生活垃圾处理场沼气综合处理项目》综合利用（发电）；填埋场臭气主要来源于填埋作业区、调节池和吹脱池等，采取覆盖、作业单元逐日及时覆土填埋、填埋区喷射除臭药剂等措施；调节池和吹脱池，经密封收集，引入《唐河县生活垃圾处理场沼气综合处理项目》焚烧处理。经预测，在全年逐时气象条件下，H2S、NH3各网格点和敏感点浓度预测值均未出现超标现象，预测值满足《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求；全厂卫生防护距离为500m，卫生防护距离内无环境敏感点。因此，评价认为，本次工程在做好各项废气防治措施的情况下，废气排放对环境的影响是可以接受的。 2、水环境 项目废水经场内渗滤液处理站达标处理后，经新建管道排入唐河县污水处理厂处理。因此，项目废水排放对地表水影响较小。 渗滤液经场底导流盲沟收集后排入调节池，排入场内渗滤液处理站处理。其中，浓水库区回灌；清水部分用于场内道路及库区洒水、绿化等，剩余废水经新建管道，排入市政污水管网，进入唐河县第四污水处理处理。本项目污水处理站各个处理单元均进行防渗处理，渗滤液不会对污水处理站附近地下水造成污染。根据预测结果可知，项目在非正常工况下，渗滤液单元调节池池壁破损造成渗滤液泄露情况下，各预测因子均满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。 3、声环境 项目高噪声设备主要包含垃圾压实机、挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等。经采取合理选用设备、隔声、加强保养等措施，场界噪声排放满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。因此，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包含不合格固化飞灰和废含油抹布。其中，不合格固化飞灰返回垃圾焚烧厂稳定化车间处置，废含油抹布混入生活垃圾处理。因此，项目固废对周边环境影响较小。 5、土壤环境 正常和非正常工况下，预测评价范围内土壤中铅、镉、铬、砷含量均低于《土壤环境质量•农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值要求。 6、环境风险 项目填埋生活垃圾和固化飞灰。项目风险涉及的风险物质主要为填埋气，风险评价等级为简单分析；另外，项目风险还包含事故渗滤液排放和溃坝风险。项目依托现有工程的调节池，可有效收集渗滤液。项目库底采用“HDPE+压实土壤”复合防渗结构，严格按照相关技术要求选择材料，同时做好地下水监控措施，防渗膜破裂的风险小。因此在填埋场运行时，定期进行维护，及时做好场地雨水与渗滤液的导排，同时编制应急预案等来降低事故概率和事故影响后果。本项目环境风险在可接受范围之内。 |