| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基础养殖设备生产建设项目 | 唐河县产业集聚区栀香路与工业路交叉路口 | 河南南商农牧科技股份有限公司 | 河北远蓝环保科技有限公司 | 项目主要租赁厂房建设建设生猪养殖设备（限位栏、产床、大栏），生产规模为1.5万套/a。项目总投资为500万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为焊接烟尘，采取“集气罩+袋式除尘器+15m排气筒”措施；废气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。项目卫生防护距离为50m，该范围内无环境敏感点。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水，依托现有化粪池，由市政污水管网，排入唐河县污水处理厂。 3、声环境 项目噪声主要包含切管机、气动钻、风机、空压机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括包括边角料、碎屑、除尘器收尘、焊渣、废切削液、废滤渣及滤网、废导轨油、废机油、废液压机油、废桶和职工生活垃圾等。其中，边角料、碎屑、除尘器收尘，为一般固废，定期外售；其他废物均为危废，厂内暂存，定期送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |