拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县鑫淼再生资源开发有限公司年产300万吨机制砂项目 | 南阳市唐河县产业集聚区新春南路889号 | 唐河县鑫淼再生资源开发有限公司 | 河北安怀环保科技有限公司 | 项目总占地面积约12672平方米，总投资15000万元，其中环保投资60万元 | （1）大气环境： 本项目废气主要为破碎、制砂工序粉尘、物料堆存和物料装卸、投料扬尘、运输扬尘。 破碎、制砂工序粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；物料输送采用全封闭皮带完成，车辆运输采取在厂区汽车运输过程物料加盖帆布、及时对厂区道路清扫、减少道路表面粉尘量、路面定时洒水、同时对进出车辆轮胎冲洗、安装喷干雾抑尘装置等措施减少无组织排放量；原料堆存扬尘、物料装卸、投料粉尘等通过洒水、喷雾等措施减少对外环境的影响，经计算和预测，项目粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境： 项目筛分、洗砂废水经沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区洒水。 生活污水经隔油、化粪池预处理，预处理后的废水经唐枣路污水管网进入唐河县污水处理厂深度处理，处理达标后排入唐河。 （3）声环境： 项目运营期噪声主要为运输车辆产生的交通噪声及生产设备运行产生的机械噪声。项目拟采取控制运输车辆行驶速度、禁止鸣笛；设备噪声经距离衰减、绿化阻隔等措施处理。在采取相应的隔声减震措施后，项目对四周厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目噪声排放对外界声环境影响较小。 （4）固体废物： 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾和生产固废，生产固废主要为沉淀池污泥和袋式除尘器收集的粉尘。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集的粉尘收集后外售。沉淀池污泥收集后运往渣土场。 |
| 2 | 唐河县澄源路道路工程（友兰大道-银花路） | 唐河县澄源路（友兰大道-银花路） | 唐河县城市管理局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目主要改建澄源路（友兰大道-银花路）段，长378m，建设内容包含道路工程和排水工程等。项目总投资为946.8万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为施工扬尘和无组织沥青烟气、营运期的汽车尾气。施工期采取“洒水、设置围挡、防尘布、遮挡”降尘措施，可有效降低扬尘排放量；项目道路；两侧设置绿化带，可降低汽车尾气排放影响。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含施工期施工人员的生活污水，依托租赁房屋的化粪池处理后，经市政污水管网，排入唐河县污水处理厂处理；道路采用雨污分流制。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含施工期施工机械噪声和营运期车辆交通汽车噪声。其中，施工期采取“选用低噪声设备、合理安排施工布局和施工时间、加强设备养护和维修”等降噪措施，可有效降低施工期噪声影响；营运期，建议临街房屋改变功能、增加真空双层玻璃、设置限速标志等措施，可有效降低交通噪声对周边居民区的影响。 4、固废 项目固废主要施工期建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中，建筑垃圾分类处理；生活垃圾依托租用房屋的生活设施，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |
| 3 | 唐河县桐河防洪闸项目 | 唐河县桐河入唐河口处上游约200米处 | 唐河县水利局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县水利局拟投资20580万元，在唐河县桐河入唐河口处上游约200米处，建设唐河县桐河防洪闸项目。该项目占地面积52211m2，主要包括防洪闸、泵站和防洪闸大桥等。 | - 1、大气环境 （1）施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为食堂油烟，设置油烟净化器，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - （1）施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 - （2）营运期主要为生活污水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理用于周边绿化施肥。对水体影响较小。 - 3、声环境 （1）施工期主要为挖土机、装载机、吊装机等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 （2）营运期主要为车辆噪声，采取减速慢行措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - （1）施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾、废弃泥浆和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土运往北辰公园填土、废弃泥浆在泥浆池内自然干化后覆土绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为生活垃圾，生活垃圾收集到垃圾桶由环卫部门清理，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境 - （1）施工期主要是对地表植被、水土保持和水生生物环境的影响，尽早绿化种植和植被恢复；做好水土保持工作，防治水土流失；做好桐河、唐河和唐河国家湿地公园水生生态环境保护工作；禁止向唐河、桐河和唐河国家湿地公园水体内排放一切污染物。对生态环境影响较小。 - （2）营运期主要是对水土保持的影响，加强绿化管理，减少裸露地面，设置水生生物通道，对生态环境影响较小。 |
| 4 | 唐河县虎山水库除险加固工程 | 唐河县虎山水库 | 唐河县水利局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 大坝加固工程、溢洪道工程、泄洪洞、输水洞工程、水库工程管理工程和水库水土保持、环境保护及生物绿化工程等。项目总投资为9953.72万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为施工扬尘。施工期采取“临时堆土覆盖、限制车辆车速、洒水抑尘、设置围挡等”降尘措施，可有效降低扬尘排放量。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。生活污水依托管理处化粪池处理后，由抽粪车定期清掏，用于周边农田施肥；施工废水设施沉淀池和隔油池，经处理后返回生产或洒水抑尘。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含施工期施工机械噪声和车辆交通汽车噪声。其中，施工期采取“选用低噪声设备、合理安排施工布局和施工时间、加强设备养护和维修”等降噪措施，可有效降低施工期噪声影响。 4、固废 项目固废主要施工期建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中，建筑垃圾分类处理；生活垃圾依托租用房屋的生活设施，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 5、生态环境 生态影响主要为施工对陆地生态、水生生态、水土流失的影响。经采取相应的保护措施及生态恢复措施后，工程施工对生态的影响较小。 |