唐河县环境保护局

关于年产100万套LED路灯、室内外灯具及市政环卫、环保机械设备生产线建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕205号

河南港皓照明科技有限公司：

根据你公司上报的由河南晨鹤环境科技有限公司编制完成的《年产100万套LED路灯、室内外灯具及市政环卫、环保机械设备生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县古城乡黄宅村79号，占地面积10000平方米，总投资150万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池（隔油池）处理后用于农田施肥。

2.废气  切割废气通过在切割机上方设置有集气罩，经集气罩收集由袋式除尘器处理后通过15米高排气筒（1＃）排出；静电粉末喷粉废气经静电喷粉设备自带有粉末回收过滤系统处理后由15米高排气筒（1＃）排放；无组织粉尘落实“一密闭五到位”废气管控要求，采取密闭厂房生产、及时清扫收集规范储存、洒水抑尘、道路硬化等措施减少无组织粉尘排放，焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。固化废气通过在固化箱顶部设置集气设备收集集气后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（2＃）排放；排放标准应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件一标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。餐饮油烟通过油烟净化器处理后由高于食堂屋顶排气筒排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准。

3.噪声  对高机械噪声设备采取密闭厂房、基础减振等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月30日