拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县清风建材有限公司年产100万吨机制砂建设项目 | 南阳市唐河县古城乡栗园村 | 唐河县清风建材有限公司 | 河北悦郎环保科技有限公司 | 项目租赁场地厂房，占地面积3266m2，主要建设生产车间、原料库和成品库各1座，利用废矿石和建筑垃圾为原料，通过粗破、精破、筛分、水洗、脱水后制得机制砂，年产100万吨机制砂。 | （1）大气环境： 项目营运期大气主要为喂料机投料、鄂破机、锤破机、振动筛进出料口和运行过程中产生的粉尘废气；其中，鄂破机、锤破机进出料口分别设置密闭集气罩，粉尘废气经收集后引至1套高效脉冲除尘器处理，振动筛进出料口分别设置密闭集气罩，粉尘废气经收集后引至1套高效脉冲除尘器处理，2套除尘器处理后尾气合并引至1根15m高排气筒排放；铲车投料产生的粉尘、集气罩逸散粉尘、原料装卸粉尘均为无组织排放，要求生产车间和原料库全封闭建设，安装密闭性好的硬质门，喂料机投料斗三面围挡，仅留投料一面，车间和原料库内安装高压喷雾装置，物料输送皮带全封闭等。经计算，排气筒粉尘排放浓度和速率及厂界粉尘浓度贡献值均满足达标排放，对区域大气环境影响较小。 （2）水环境： 项目营运期废水包括洗砂废水、车辆冲洗废水和职工生活污水，洗砂废水排入原料库东部建设的1座容积为600m3的五级沉淀池，处理后回用于洗砂工序；车辆冲洗废水经洗车区处设置的1座容积为50m3的沉淀池处理后，循环利用；职工生活污水经1座容积为3m3的地埋式化粪池处理后，用于周边农田施肥。厂区初期雨水经收集后排入1座容积为80m3的初期雨水收集池内，沉淀处理后用于厂区道路洒水降尘。 （3）声环境 营运期噪声主要为鄂破机、锤破机、振动筛、洗砂机等设备产生的机械噪声，通过采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振、全封闭车间隔声等措施后，四周厂界噪声满足达标排放，最近敏感点满足2类区声环境标准要求。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为除尘器收集灰，密闭容器收集后外运建材厂资源化利用；沉淀池泥渣定期抽出，板框压滤机脱水至60%左右后，暂存于固废暂存间，定期清理运至建材厂资源化利用；职工生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期运至镇区垃圾中转站处置；化粪池污泥定期清掏，用于周边农田施肥。 |
| 2 | 年产28万樘防火门窗智能化生产线扩建项目 | 南阳市唐河县产业集聚区河顺路东 | 河南省众泰门业股份有限公司 | 江西展航环保科技有限公司 | 本项目位于南阳市唐河县产业集聚区河顺路东，拟利用现有厂房对现有工程进行改扩建，新增年产28万樘防火门窗智能化生产线，扩建完成后，可实现年产10万樘防盗门、28万樘防火门窗。 | 1、大气环境 本项目营运期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、喷塑工序产生的颗粒物、固化、胶合工序产生的有机废气、以及天然气燃烧废气，项目焊接烟尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高（1#）排气筒排放、喷塑工序产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高（2#）排气筒排放、固化、胶合工序产生的有机废气经集气罩收集后，再经UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后经15m高（3#）排气筒排放、天然气燃烧废气采取直排方式，与有机废气处理设施共用1根（3#）排气筒排放，项目废气经处理后，各项污染物经处理后焊接、打磨、喷粉工序产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，胶合、固化工序产生的有机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表面涂装业排放建议值要求；天然气燃烧废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中标准的要求 2、水环境 本项目废水主要为职工生活废水，生活废水经化粪池处理后，由市政污水管网排入唐河县污水处理厂进一步处理后，排入唐河。 3、声环境 本项目营运期噪声源主要为数控开平机、数控组合冲床、自动双边辊扎线、涂装流水线等机械设备运转时产生的噪声，项目经过厂房隔声、基础减震、距离衰减、加强设备维护等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目噪声对周围环境影响小。 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要包括废边角料除尘收集的焊接烟尘和塑粉、废胶桶、废机油、废液压油、废活性炭及职工生活垃圾。其中废边角料、焊接烟尘收集至固废暂存间，定期外售、塑粉集中收集后回用于喷塑工序；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。废胶桶、废机油、废液压油、废活性炭等暂存于危废暂存间，交有资质的单位处理。综上所述，本项目在正常生产期间产生的固废经合理处置，对周围环境影响较小。 |
| 3 | 唐河安和中西医结合医院建设项目 | 唐河县城区盛居路中段 | 唐河安和中西医结合医院 | 漳州简诚环保工程有限公司 | 唐河安和中西医结合医院拟投资2000万元，在唐河县城区盛居路中段新建医院项目，医院利用已建楼房开展经营活动，占地面积10580m2，建筑面积12400m2。主要建设内容有预防保健科、医学影像科、医学检验科、中医内科、中医外科、中医结合科等。 | - 1、大气环境 污水站恶臭采用地埋式一体化设备，各单元加盖密闭，周围绿化；食堂油烟设施静电油烟净化器。采取以上措施后，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经隔油池和化粪池预处理，医疗废水经化粪池预处理，一并排入厂区污水站，处理后经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂。对水体影响较小。 - 3、声环境 高噪音设备位于室内，采取基础减振、室内隔声等措施。对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 医疗废物和污水站污泥为危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位（南阳康卫环保有限公司）处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。对周围环境影响较小。 |
| 4 | 南阳市百福水晶有限公司年加工100吨水晶灯饰玻璃制品项目 | 唐河县毕店镇王西甫村孔庄26号 | 南阳市百福水晶有限公司 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 项目主要建设1栋厂房，建设1条水晶灯饰玻璃制品生产线，规模为年加工100吨水晶灯饰玻璃制品。项目总投资为200万元。 | 1、大气环境 项目无废气产生，不会对大气环境产生影响。 2、水环境 项目废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经厂内多级沉淀池处理后，循环利用；项目设置化粪池，定期由环卫部门清掏，用于周边农田施肥。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要为全自动水晶研磨机噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；附近的敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包含废研磨（抛光）垫、废包装材料、次品、沉淀池泥渣和生活垃圾，均为一般固废，采取了妥善处理措施，不会对周围环境产生影响。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |