| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县恒泰再生资源有限公司年产60000吨石英生产线建设项目 | 南阳市唐河县马振抚镇双河街 | 唐河县恒泰再生资源有限公司 | 河北征耀环保科技有限公司 | 唐河县恒泰再生资源有限公司拟投资500万元在南阳市唐河县马振抚镇双河村，利用原有的一部分机制砂生产线改建为石英生产线，建设年产60000吨石英生产线项目。项目总占地面积3400m2，项目现有工程为3条机制砂生产线，年产量机制砂24万吨，本次主要利用现有的两条机制砂生产线，增加酸洗、球磨等生产工序，改建为石英生产线。改扩建完成后年产量可达60000吨石英。 | - 1、大气环境 ①施工过程及运输--严格落实“六全”等防尘、抑尘、降尘措施并加强工作场所通风，加强管理，使运输车辆尾气快速扩散，最大程度上减少扬尘对周边大气环境影响；②装卸及堆放扬尘--原料及成品库密闭库房，场坪硬化，定期喷雾洒水降尘；③颚破、锤破、筛分、球磨（粉尘）--设置集气罩收集后经1套袋式除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；④烘干废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）--经旋风除尘器处理后由同1根15m高排气筒达标排放。 - 2、水环境 - ①营运期生活污水经化粪池处理后用作施肥；②营运期酸洗、中和废水经中和+沉淀后循环利用，不外排；③冲洗车辆的污水汇集到蓄水池（容积10m3）内，经沉淀后可全部用于厂区洒水、降尘；④营运期洗砂废水经专用排水沟进入沉淀池（容积150m3），经沉淀池沉淀后，用泵抽出供清洗工序循环使用，不外排。 - 采取以上措施后，对水体影响较小。 - 3、声环境 营运期产噪设备采取基础减振、距离衰减等措施。采取以上措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - ①沉淀池泥渣定期清理外售；②除尘器粉尘集中收集后外售；③生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。④沉淀池污泥定期清掏交由环卫部门处理；⑤中和池沉渣收集后晾晒后可作为副产品外售。本项目固体废物对周围环境影响较小。 |