唐河县环境保护局

关于唐河县桂兴免烧砖厂年产20万方混凝土砖建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕47号

唐河县桂兴免烧砖厂：

根据你公司上报的由河北安怀环保科技有限公司编制完成的《唐河县桂兴免烧砖厂年产20万方混凝土砖建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县王集乡臧岗村罗庄，占地6660平方米，总投资50万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，生活废水经化粪池处理后用于农田施肥不外排。

2.废气  水泥储罐粉尘经仓顶单机滤芯脉冲除尘器处理后仓顶排放；配料、搅拌进料粉尘在配料机出料口、搅拌机进料口（即输送带的受料口、卸料口）安装密闭罩、局部设抽风口，配料机、搅拌机二次封闭、设抽风口，各抽风口产生的粉尘经集气收集至1套袋式除尘器内处理后经1根15m高排气筒高空排放；排放标准应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)要求。强化无组织废气管理，做到“一密闭五到位”：生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭：物料堆放全部入棚，安装喷淋降尘设备；生产车间全封闭；原料由密封传送带传输，运输过程实行全封闭或全覆盖，进出车辆冲洗干净避免带泥上路；厂区车间地面、道路硬化，及时清扫洒水，减少扬尘排放。

3.噪声  对高机械噪声设备采取密闭厂房、基础减振、隔声等措施；噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  生活垃圾由垃圾桶分类收集后，交由环卫部门处理;沉淀池沉渣收集到一般固废间，定期由环卫部门清运;除尘器粉尘收集后回用于生产;固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产,未取得排污许可证或排污登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月8日