唐河县环境保护局

关于唐河河段河道采砂建设项目环境影响

报告书的审批意见

唐环审〔2020〕183号

唐河县鑫淼砂石有限公司：

根据你公司上报的由河南洁达环保投资有限公司编制完成的《唐河河段河道采砂建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告书批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县唐河河道张清寨段-于湾段，总投资5500万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告书》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告书》，建设单位和设计单位应根据《报告书》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放或综合利用，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  采砂场、储运中心生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；每个采砂场设置1座车辆冲洗废水沉淀池及1座初期雨水收集池，每个储运中心设置1座车辆冲洗废水沉淀池，洗车废水经沉淀处理后回用；洗砂废水经沉砂船上设置的沉淀池处理后，排入唐河；排放标准应满足《污水综合排放标准》 （GB8979-1996）一级标准限值要求。每个采砂船上配备一套油水分离设备，分离的含油废水经收集由罐车转运至苍台镇污水处理厂处理后达标排放。

2.废气  储运销售中心各建设1座全密闭的堆砂库，内设喷淋装置和车辆清洗设备；采区设置防尘网、固定洒水抑尘设备、抑尘车、车辆清洗设备等设备减少无组织粉尘排放；排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控标准限值要求。

3.噪声  生产设备基础减振、隔声、安装隔声及消声装置等。运输车辆经过村庄减速、禁鸣等。使噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年11月30日