拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县明永农牧有限公司建设项目 | 唐河县张店镇后岗村牛庄 | 唐河县明永农牧有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目主要建设11栋育肥舍、配套饲料库及自动上料系统、生产辅助用房、办公生活区、粪污处理区和配套沼液消纳设施。建成后常年存栏生猪4950头，设计最大年出栏生猪15000头。 | （1）废气：项目营运期产生废气主要为猪舍、污水处理系统、有机肥发酵区、沼液暂存池等产生的恶臭气体，沼气燃烧废气和食堂油烟废气。猪舍恶臭通过定期冲洗，饲料添加EM，喷洒植物除臭剂降低恶臭源强；污水处理系统通过采用全封闭调节沉淀罐、厌氧池覆盖黑膜、喷洒植物除臭剂降低恶臭废气；有机肥堆肥区通过采用全封闭堆肥车间及喷洒除臭剂降低恶臭；沼液暂存池通过内设三格，前两格覆盖黑膜、加强池体周边绿化，种植立体绿化隔离带减轻恶臭影响；黑膜厌氧池和沼液暂存池产生的沼气收集后，经脱硫净化处理后，收集入罐，大部分用于生活区食堂用燃料，剩余少部分采用火炬点燃器直接燃烧；食堂油烟通过安装的油烟净化装置处理后，经高于房屋顶部的排气管道排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中小型规模限值要求。经预测，项目对区域大气环境影响可以接受。 （2）废水：本项目营运期产生的废水主要养殖废水和生活污水，养殖废水经排污管道排入集污池，经固液分离机干湿分离后进入污水处理设施；生活污水经化粪池预处理后进入污水处理设施。本项目污水处理设施采用“调节沉淀罐+全封闭黑膜厌氧池”的处理工艺，处理后废水进入沼液暂存池，进一步发酵后用于配套农田施肥。沼液暂存池设计容积满足189d沼液储存需求，协议配套农田650亩，满足沼液消纳能力；配套建设沼液输送管道3.5km，并依据地势等间隔设置施肥阀门和提水泵，确保沼液消纳途经。同时，各项废水收集、处理设施和输送管道均要求根据分区防渗原则采取不同等级防渗处理，并采取跟踪监测措施，确保项目废水不会下渗对区域地下水造成污染影响。 （3）噪声：本项目营运期噪声主要来自风机、水泵、空压机等设备运行时产生的噪声及猪叫声，通过选用低噪声先进设备，对高噪声设备安装基础减震、隔声装置，加强场区四周绿化等措施，场界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目建设对区域声环境影响较小。 （4）固体废物：本项目营运期固废主要为：猪粪、沼渣在场区内堆肥场进行发酵，制成有机肥基料外售；病死猪尸收集于场区内设置的危废暂存间冰柜内，委托唐河县泰净牧业有限公司定期采用专门密闭罐车清运无害化处置；医疗废物定期交由具有危险废物处置资质的单位处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。各项固废经妥善收集处置后，不会对区域环境造成二次污染。 |