唐河县环境保护局

关于唐河县虎山水库除险加固工程建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕84号

唐河县水利局：

根据你公司上报的由河南省晨瞾环境科技有限公司编制完成的《唐河县虎山水库除险加固工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县虎山水库，占地50358.5平方米，总投资9953.72万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.废水  围堰清基泥浆废水经泵抽到岸上临时沉淀池，然后用于降尘、洒水、绿化；高喷灌浆生产废水排至沉淀池内，用于周边林地灌溉；设备冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗或洒水降尘；生活污水依托水库管理处化粪池处理后，用于周边农田施肥。

2.废气  拆除建筑物时采用湿法作业，即机械拆除必须持续以加压洒水或喷淋措施 ；施工扬尘采取①施工场地要做到“八个 100%”；严格执行扬尘污染防治“三员”现场管理办法，施工现场设不低于2米的围挡，拆迁现场要实行湿法施工围挡2米以上；物料覆盖设施及材料若干车辆冲洗装置1套；道路清扫洒水车作业，临时施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施。②施工营地临时物料入仓堆放，地面硬化、绿化，出入口设车辆冲洗装置。运输扬尘运输车辆采取物料覆盖、车辆及时冲洗，路面及时清扫、洒水降尘等措施；废气排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。项目运行期，食堂油烟安装油烟净化器；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

3.噪声  施工期间合理安排施工时间、采用低噪声设备、加强设备维护等;交通噪声采取交通管制措施、合理安排运输时间、限速禁鸣、加强车辆保养；噪声排放标准应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

4.固废  生活垃圾依托水库管理处生活设施，由环卫部门定期清运；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

5.风险  加强风险管控，设备发生漏油时，及时采取收集、堵漏措施，如机油泄漏至水库，采用吸油棉吸附处理；设置大坝定期巡检制度，发现蚁穴、鼠洞及其他风险，要及时摧毁、修复，杜绝事故发生。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年6月12日