| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.江魏输油管线焦唐高速井楼互通占压段改线工程 | 河南省南阳市唐河县古城乡阚庄村北侧 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心 | 由于该管道与拟建的焦唐高速井楼互通匝道频繁交叉，且在并行段存在大范围线路压覆情况，拟对原管道进行改线，改线长度2.54km，埋地敷设，穿越高速公路处预留涵洞，穿越312国道处采用定向钻作业。 | 1、大气环境 本项目废气主要为施工扬尘，施工期应严格做到“六个 100％”全覆盖，避免大风天气进行管道工程开挖和穿越，作业场地采取围挡、围护、洒水以减少扬尘扩散,减少扬尘对环境的污染。 2、水环境 本项目废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水，施工废水经收集后就近运往联合站污水处理系统进行处理，生活污水利用现有设施。本项目废水对周围环境影响较小。 3、声环境 本项目施工期噪声主要来自挖掘机、吊车、水平定向钻机等施工机 械作业时产生的噪声和施工场地车辆产生的噪声。采取低噪声设备、减振、隔声、加强对施工车辆的管理等措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求。对周围声环境产生影响较小。 4、固体废物 本项目管沟开挖产生的土方，全部用于回填，不产生弃方。 5、生态环境 管道敷设完成后，及时利用原土分层回填，恢复原有地貌。 6、风险管理 本项目正常运行无污染物产生，主要环境风险为管道泄漏导致原有污染土壤、地下水，本项目使用无缝钢管，公路穿越段加大管道壁厚、运行单位每天定时巡线，定期检测管道壁厚，加强应急管理，确保不发生渗漏污染事故。 |
| 2.唐河金海生物科技有限公司锅炉技改项目 | 河南省南阳市唐河县昝岗乡岗柳工业区 | 唐河金海生物科技有限公司 | 成都元页环保科技有限公司 | 本项目在厂区东侧锅炉房内对原一台40万大卡的燃煤导热油炉及一台4t/h的燃生物质蒸汽锅炉进行拆除改造，改造为一台4200kW的油气两用导热油炉及一台4t/h的燃气蒸汽锅炉，新增一台8t/h的油气两用蒸汽锅炉（与4t/h的蒸汽锅炉互为备用），改造完成后公司的3台锅炉为两用一备。项目锅炉房占地面积约为496m2 | 大气环境 本项目新上1台4200KW的油气两用导热油炉，安装低氮燃烧器降低氮氧化物的排放，烟气经旋风除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；新上1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉安装低氮燃烧器降低氮氧化物的排放，烟气由1根15m高排气筒排放；新上1台8t/h的油气两用蒸汽锅炉，与4t/h的燃气蒸汽锅炉互为备用，锅炉安装低氮燃烧器降低氮氧化物的排放，烟气由1根15m高排气筒排放；锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx污染物排放浓度满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中燃气锅炉规定的限值要求（颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤50mg/m3）。 水环境 营运期产生的废水主要是纯水制备废水和锅炉排污水，依托唐河金海生物科技有限公司的污水处理系统进行处理。 3、声环境 本项目噪声主要为各生产设备、给水泵、风机、锅炉等运行产生的机械噪声，经基础减震、距离衰减、绿化吸声等措施降噪后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 4、固废 技改项目产生的固废主要为纯水制备系统产生的废离子交换树脂。根据企业提供资料，离子交换树脂每两年更换一次，一次更换0.5t，统一收集后由环卫部门清运。 |
| 3.南阳天之瑞酒业有限公司年产黄酒300吨、配置酒100吨建设项目 | 南阳市唐河县兴唐街道伏牛路与台北路交叉口 | 南阳天之瑞酒业有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 南阳天之瑞酒业有限公司拟投资3000万元，租赁河南同兴顺天电器设备有限公司闲置厂房，在唐河县产业集聚区内建设的黄酒及配置酒生产项目，该项目于2020年9月10日由唐河县发展和改革委员会立项备案。建成后年生产年生产黄酒300t、配置酒100t。 | 1、大气环境 本项目营运期废气污染物主要产生天然气燃烧废气、车间异味、污水处理站恶臭及食堂油烟。运营期天然气燃烧过程中产生的烟气拟采取“低氮燃烧”处理后由一根8m高排气筒排放，满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准要求；污水处理过程中产生的废气拟将调节池、厌氧单元等污水处理构筑物加盖封闭，同时喷洒除臭剂用来抑制恶臭产生及排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；食堂油烟排放浓度满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》中1.5mg/m3限值要求。本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内，项目营运期对周围大气环境影响不大。 2、水环境 本项目营运期企业拟采取8m3/d的“调节池+水解酸化+接触氧化”处理工艺，用于生产废水的厂内处理，池底及池壁采用混凝土浇筑防渗防漏。废水经“调节池+水解酸化+接触氧化”处理后排入市政管网，进入唐河县污水处理厂（二厂）进行后续处理，达到一级A标准后排入三夹河，不会对地表水体产生不利影响。本项目产生的废水对项目区域地表水环境影响不大。 声环境 本项目噪声主要为风机、灌装机、硅藻土过滤机等运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-90dB(A)之间。项目运营期噪声经减振基础、厂房隔声措施和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类、4类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 本项目固废主要为黄酒生产线过滤产生的酒糟、滤渣；配置酒生产线产生的药渣、包装工序产生的废弃包装、污水处理站产生的污泥以及职工生活垃圾等。生产过程中产生的酒糟、滤渣等日产日清，外售饲料加工企业综合利用；污水站污泥脱水后外运垃圾填埋场卫生填埋；废包装物外售废品回收单位综合利用；废反渗透膜、废硅藻土由专门厂家回收再生利用；生活垃圾、药渣等定期清运，最终进入垃圾填埋场卫生填埋。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。 |
| 4.年产200吨白酒生产线建设项目 | 南阳市唐河县湖阳镇周庵村 | 河南天地酒业有限公司 | 河南景润环保技术有限公司 | 项目总投资200万元，改建后，企业自产原酒 50 吨，外购原酒约 117 吨，再通过勾兑、灌装等加工工艺，年产勾兑白酒约 200 吨 | （1）大气环境： A.有组织废气：高粱粉碎过程中粉尘废气经1套脉冲除尘器处理后由15m排气筒排放；锅炉废气配置低氮燃烧装置，燃烧后的废气经1根8m排气筒排放。 B.无组织废气：高粱粉碎过程中的无组织粉尘废气，环评建议加强管理，定期检修生产设施和环保设施，从而减少无组织粉尘废气对外环境的影响 （2）水环境： 本项目废水主要为生产废水、车间地面冲洗废水和职工生活污水，厂区污水处理系统采取“格珊+调节池+厌氧池+好氧池+清水池”处理工艺。处理后各污染物的排放浓度均可以满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 新建企业-直接排放和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）“旱作类”标准。随后废水排入项目区西侧的暂存池，暂存池容积约 30m3，废水定期用于项目区农田施肥，不外排。 （3）声环境： 项目运营期噪声主要为运输车辆产生的交通噪声及生产设备运行产生的机械噪声。经采用低噪设备、基础减震、厂房隔声后，北、西、南厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求，东厂界噪声满足4类标准要求。 （4）固体废物： 项目营运期除尘器灰尘、丢糟、废包材等收集后外售；废反渗透膜定期更换，并由供应商 回收；生活垃圾、污水处理设施污泥和滤渣经收集后由环卫部门运至垃圾中转站 |