| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县商务中心区创业大道等四条道路工程 | 唐河县城区东部，唐河县商务中心区内 | 唐河县东城街道办事处 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县东城街道办事处拟投资47256.55万元修建创业大道、宋玉大道和文化路，建设内容主要包括道路工程、箱涵工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、弱电工程和绿化工程等。 | - 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料，食堂油烟设置油烟净化器。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - 2、水环境 - 施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 - 3、声环境 施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土用于道路边坡绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境 - 施工期主要是对地表植被、水土保持、农田的影响，尽早绿化种植、农田复耕和植被恢复，减少对农田的破坏。对生态环境影响较小。 |
| 2.唐河县毕店镇生活垃圾无害化处理中心建设项目 | 南阳市唐河县毕店镇凤凰树村 | 毕店镇人民政府 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目占地1023.29平方米，建设1条10t/d垃圾气化处理生产线及配套设备设施 | - 1、大气环境 - 项目飞灰稳定化过程不产生颗粒物，本项目运营过程中主要废气有：①垃圾热解过程中产生的烟气（主要污染物分为粉尘（颗粒物)、酸性气体（HC1、SO2、NOx、CO)、重金属（Hg、Pb等）和有机剧毒性污染物（二噁英类）几大类)。②垃圾车运输及倒入垃圾热解炉过程中散发出恶臭气体。 - 项目烟气采用“SNCR脱硝反应+急冷+活性炭喷射+袋式除尘+活性炭吸附+湿法脱酸反应+湿式电除尘”净化工艺进行处理，处理后由一根45m排气筒外排。 经预测后本项目废气均能够达标排放，且厂界能够达标。项目1#排气筒颗粒物最大落地浓度为1.04E-04mg/m3，最大浓度占标率为0.02%；1#排气筒SO2最大落地浓度为2.90E-04mg/m3，最大浓度占标率为0.06%；本项目NOX的最大落地浓度为9.53E-04mg/m3，最大浓度占标率为0.38%；本项目HCL的最大落地浓度为5.21E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.10%；本项目Hg的最大落地浓度为6.21E-08mg/m3，最大浓度占标率为0.12%；本项目二噁英的最大落地浓度为1.57E-09mg/m3，最大浓度占标率为1.57%；本项目Pb的最大落地浓度为4.61E-07mg/m3，最大浓度占标率为0.92%；本项目Co的最大落地浓度为4.55E-04mg/m3，最大浓度占标率为0.05%；无组织NH3的最大落地浓度为5.64E-04mg/m3，最大浓度占标率最大为0.28%；无组织H2S的最大落地浓度为2.26E-05mg/m3，最大浓度占标率最大为0.23%；各污染物的最大浓度占标率均未超过10%，最大落地浓度远小于《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018）附录中大气污染物最高允许浓度限值。分析预测结果表明，正常情况下，项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境 本项目实现雨污分流，雨水包括建筑物的屋面雨水、未受污染的道路及场地雨水；污水包括垃圾渗滤液、车辆及场地冲洗废水与厂区内的生活污水。 ①雨水随厂区地形流至厂内道路雨水口处收集，通过雨水管道排入厂区南侧拟建雨水管道，最终进入自然雨水沟； ②垃圾渗滤液设置垃圾渗滤液收集池（3m3）进行收集后回喷至垃圾中，随垃圾进入热解气化室处理，实现了垃圾渗滤液厂内处置； ③车辆及场地冲洗废水由平台下排水管道引至厂房内渗滤液池内，由垃圾处理装置一并处理； ④生活污水经厂区化粪池（9m3）处理后，定期外运肥田。 - 因此项目对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 - 项目高噪声设备主要包含一次风机、二次风机、引风机、输送设备、冷却塔、空压机等生产设备运行噪声，设备噪声强度在70~85dB（A），经采取减振、隔声、消声后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 项目固废主要包括炉渣、飞灰、废活性炭、生活垃圾等。炉渣增湿抑尘后堆放在渣池，定期外运用于制水泥砌块砖或道路压实基材；飞灰稳定化处理后经检验合格送至生活垃圾填埋场、含亚硫酸钠废碱液收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处理、废活性炭和生活垃圾送本项目热解工程处理。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 3.河南赛玻光电有限公司电子玻璃生产项目 | 南阳市唐河县产业集聚区 | 河南赛玻光电有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目新建厂房建设年产120万片各类智能电子玻璃项目 | - 1、大气环境 （1）废气 - 项目废气主要为丝印和烘干废气。产生的废气可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h和无组织6.0mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）有组织非甲烷总烃50mg/m3和无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 - 丝印机上方设置集气罩，集气罩收集效率90%，烘干密闭间设置集气管道，集气管道收集效率95%，收集后的非甲烷总烃送至UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，类比同类型同规模项目，综合处理效率80%，处理后共用一根15m高排气筒排放。产生的废气可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h和无组织6.0mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）有组织非甲烷总烃50mg/m3和无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 - 2、水环境 - ①生活污水先经隔油池和化粪池处理，后通过厂区一体化污水处理设施处理达标，最后排入唐河县污水处理厂；②CNC精雕废液暂存于危险固废间，定期交由有资质单位处理；③纯水制备中浓水排水、清洗废水，经厂区一体化污水处理设施处理达标后排入唐河县污水处理厂。 - 项目废水妥善处理，本项目废水对周围环境影响较小。 - 3、声环境 项目噪声主要为生产设备，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小 - 4、固体废物 - 本项目边角料、废包装收集到一般固废间，定期外售；沉渣、废UV灯管、废活性炭、废油墨桶存放于危废暂存间，由资质单位处理；生活垃圾，由环卫部门清运。项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |