| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中国石油天然气股份有限公司河南南阳唐河第一加油站扩建项目 | 南阳市唐河县文峰街道友兰大道东段 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司 | 河南尚真科彦工程技术有限公司 | 项目建设4个埋地双层储油罐（2个容积均为30m3的汽油罐、2个容积为30m3的柴油罐）、4台加油机（2台双枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机） | - 1、大气环境 - 本项目废气为储油罐大小呼吸和加油作业产生挥发性废气，主要污染物为非甲烷总烃；来往加油车辆汽车尾气。非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）企业边界无组织排放限值要求（4.0mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（2.0mg/m3）。 - 2、水环境 - 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入唐河县污水处理厂，各污染物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及唐河县污水处理厂进水水质标准。本项目废水对周围环境影响较小。 - 3、声环境 本项目的噪声源主要为加油机、泵类以及进出车辆噪声，采取低噪声设备、减振、隔声、加强对进站车辆的管理等措施后，厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。对周围声环境产生影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目固体废物为生活垃圾和清罐过程产生的油泥；生活垃圾为一般固体废物，交由当地环卫部门收集后统一处理；清罐油泥为危险废物，由专业油罐清理公司统一清洗后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存。该项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 2.唐河县新春路三夹河大桥改建工程 | 唐河县城南侧 | 唐河县交通运输局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县交通运输局拟投资3907.68万元对三夹河大桥进行改建，建设内容主要包括老桥改造、桥梁加宽、照明工程、综合管线等。 | - 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料，食堂油烟设置油烟净化器。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - 2、水环境 - 施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。严禁生活污水和冲洗废水排入三夹河。 - 3、声环境 施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 施工期主要为建筑垃圾、废弃泥浆、生活垃圾和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土用于道路边坡绿化，废弃泥浆覆土绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境 - 施工期主要是对地表植被、水土保持、三夹河的影响，尽早绿化种植和植被恢复，做好水土保持工作，在枯水期施工。对生态环境影响较小。 |