| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳市兴业科技有限公司年产各类管材12000吨建设项目 | 南阳市唐河县工业区盛居西路33号 | 南阳市兴业科技有限公司 | 河南省星烨睿环保科技有限公司 | 南阳市兴业科技有限公司拟投资15000万元在南阳市唐河县工业区盛居西路33号购置厂房建设PE、PVC、PPR产品生产线，将原有厂区全部搬迁至新厂区，该项目于2021年06月09日由唐河县发展和改革委员会立项备案。建成后年产PVC、PE、PPR等管材、管件12000吨。 | 1、大气环境 本项目营运期废气主要为管材生产过程中熔化挤出工序产生的有机废气、PVC管上料混料以及不合格料破碎粉碎过程中过程产生的粉尘和食堂油烟废气。在熔化挤出工序机器上方设集气罩，将有机废气收集后统一经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求；PVC混料机、破碎机粉碎机二次封闭，将颗粒物收集后统一经一套脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放浓度限值；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过高于食堂所在建筑物楼顶烟囱排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准要求。项目营运期对周围大气环境影响较小。 2、水环境 本项目营运期废水主要为循环冷却水和生活污水。冷却工序冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，排入唐河县污水处理厂处理达标后排放。本项目产生的废水对项目区域地表水环境影响较小。 - 声环境 - 本项目噪声主要为螺杆挤出机、混料机、立式破碎机、磨粉机、空压机、冷却塔、切割机等设备运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-80dB(A)之间。项目运营期噪声经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，西侧阳光水岸小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、不合格管体及边角料、废包装材料、除尘器收尘、化粪池沉渣、有机废气处理系统产生的废灯管和废活性炭等。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；不合格品及边角料收集后经破碎回用于生产，不外排；废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；除尘器收尘灰收集后回用于PVC管生产混合工序，不外排；化粪池沉渣定期清理后运至周边农田施肥；废紫外灯管厂家更换时带走，不在厂内存放；废活性炭经收集后交由有危废处理资质的单位处置。固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| 2.南阳市宝灵德五金制品有限公司年产300万件童车五金件项目 | 河南省南阳市唐河县产业集聚区工业路东段农机产业园A2 | 南阳市宝灵德五金制品有限公司 | 河南省星烨睿环保科技有限公司 | 南阳市宝灵德五金制品有限公司拟投资12000万元，租赁唐河县兴隆建设发展投资有限公司闲置厂房，在唐河县产业集聚区内童车五金件项目，该项目于2021年6月9日由唐河县发展和改革委员会立项备案，建成后年产童车五金件项目300万件。 | 1、大气环境 本项目营运期废气污染物主要产生喷塑废气、固化有机废气和天然气燃烧废气。运营期喷塑工序产生的喷塑粉尘经负压收集后经除尘器处理后，最后通过15m高排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准要求；固化工序产生的有机废气和天然气燃烧废气经集气罩收集后排放至“UV光氧+活性炭吸附装置”中，最后通过15m高排气筒，有机废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议限值的通知》（豫环文【2017】162号）及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）相关要求，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表1常规大气污染物。本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内，项目营运期对周围大气环境影响不大。 2、水环境 本项目不产生生产废水，生活污水经园内化粪池处理后定期清掏用于肥田，厂区不设置排放口。目前项目周边市政污水管网还未铺设完成，待市政污水管网铺设完成后，生活污水经园内化粪池处理后通过市政污水管网至唐河县污水处理厂进一步处理后达标排放。本项目产生的废水对项目区域地表水环境影响不大。 - 声环境 本项目噪声主要为空压机、滚刀切管机、齿刀切管机、冲床、封口机、折弯机、全自动制管机等设备运行过程中产生的噪声，主要高噪声设备源强在70～80dB(A)之间。项目运营期噪声经减振基础、厂房隔声措施和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 本项目固废主要为不合格产品和边角料、除尘器收集的粉尘、落地塑粉、废金属屑、废切削液、废切削液桶和废清理剂桶、废活性炭、UV光解废灯管以及职工生活垃圾等。生产过程中产生的不合格产品和边角料、废金属屑集中收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于喷塑工序，落地塑粉交环卫部门处理；废活性炭、废UV灯管、废切削液、废切削液桶、废清理剂桶、浮油和底泥危废间暂存，交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门处理。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。 |