| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1南阳千歌欣建材有限公司年产2万套定制家具建设项目 | 唐河县产业集聚区文峰路与盛居路交叉口鼎新电子厂院内 | 南阳千歌欣建材有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目拟投资100万元，项目建筑面积3000m2，建成生产车间、原料、成品仓库、办公室等。年产定制家具20000套。 | 1、大气环境 项目废气主要为下料、木工加工（刨平、开槽、雕刻、切角、打孔）产生的粉尘；涂胶冷压、封边等工序产生的NMHC。其中下料、木工加工粉尘通过中央除尘器收集处理后，经15m排气筒排放，涂胶冷压、封边等工序产生的微量NMHC，通过加强通风，无组织排放。 2、水环境 项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、声环境 本项目运营期噪声主要为精密锯、压刨机、雕刻机、空压机等各种生产设备，设备噪声强度在70~85dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生固体废物主要为废包装物、除尘器粉尘、下料及木工加工产生的边角和木屑、废白乳胶桶、生活垃圾等，废包装物、除尘器粉尘、下料及木工加工产生的边角和木屑等一般固废定期外售；废白乳胶桶为危废，暂存危废间，厂家回收；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 2.南阳五洲缘湘城木业科技发展有限公司年产4万套门窗、1万套家具建设项目 | 唐河县上屯镇五美屯村 | 南阳五洲缘湘城木业科技发展有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产木门4万套、木质家具1万套 | 1、大气环境 项目废气主要包含下料、打磨、镂铣、打孔、雕刻等工序产生的粉尘；喷漆、烘干、冷压、封边、贴皮等工序产生的非甲烷总烃。其中精密锯、钻孔机、力铣机和雕刻机、打磨机等上方分别安装集气罩，废气经集气罩收集后，共用1套袋式除尘器，袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。喷漆、烘干在密闭厂房内进行，喷漆废气经集气管道收集后经过滤棉去除颗粒物后，通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m排气筒排放；烘干废气经集气管道收集后，与喷漆废气共用一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒”；冷压机、封边机、覆膜机等上方设集气罩，有机废气经集气罩收集后，与喷漆废气共用一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒”废气处理设施。 2、水环境 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，做农家肥使用，不外排。 3、声环境 本项目运营期噪声主要来自精密锯、力铣机、雕刻机、空压机等各种生产设备噪声强度在80~90dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，邓庄村昼间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）的要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生固体废物主要为加工及打磨产生的木屑、边角料，废包装材料，袋式除尘器集尘等一般固废，定期外售；废油漆桶，废胶桶，有机废气处理产生的废活性炭、废灯管、废漆渣、废过滤棉等危废，危废暂存间暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 3.唐艾生态农业发展有限责任公司年产3000吨艾制品建设项目 | 唐河县产业集聚区工业路中段 | 唐艾生态农业发展有限责任公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资15000万元，项目占地面积50亩，建成生产车间、原料、成品仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼、餐厅楼等。年加工艾制品3000吨。 | - 大气环境 项目废气污染物主要为粉碎、提绒、灰筛和卷条、混合包装工序产生粉尘，食堂油烟等。粉碎、提绒和灰筛过程产生的分成经集气罩收集，袋式除尘器处理后，共用一根15m排气筒；卷条粉尘、混合包装工序粉尘通过集气罩收集，袋式除尘器处理后，共用一根15m排气筒；食堂油烟经油烟净化器处理后，楼顶排放。 2、水环境 项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、声环境 本项目运营期噪声主要来自粉碎机、提绒机、灰筛机、切柱机、空压机等各种生产设备，设备噪声强度在70~85dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，大吴庄村昼间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）的要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生固体废物主要为废包装物、除尘器粉尘和生活垃圾等，均为一般固体废物，废包装物、除尘器粉尘等收集到一般固废间，定期外售；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 4.唐河县王源汽车修理厂汽车修理与维护建设项目 | 唐河县兴唐街道新春南路 | 唐河县王源汽车修理厂 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目营业面积为5200m2，年维修保养汽车约6000辆 | - 大气环境 项目废气污染物主要为喷漆废气、打磨粉尘、焊接烟尘、汽车尾气等。喷漆废气经过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒处理后，达标排放；打磨粉尘产生量很小，通过加强打磨车间通风，厂界达标；汽车尾气通过通风，厂界达标；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理；食堂油烟经油烟净化器处理后，楼顶排放。 2、水环境 地面冲洗废水、洗车废水经隔油池（1#）处理后，汇同经隔油池（2#）处理后的生活污水混合进入化粪池预处理，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、声环境 本项目运营期噪声主要来自空压机、电焊机、敲击等，噪声强度在75~85dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生固体废物：一般固废主要为废零部件、废轮胎、废包装材料、打磨粉尘、废油抹布、食堂隔油池（2#）沉渣、生活垃圾等，其中废零部件、废轮胎、废包装材料外售废品回收站，打磨粉尘、废油抹布、食堂隔油池（2#）沉渣、生活垃圾等交由环卫部门统一处理。废润滑油及滤芯、废旧电瓶、废活性炭及滤棉、废UV等、隔油池（1#）废矿物油渣、废漆桶、废稀释剂桶、废漆渣、废砂纸等为危废，暂存危废暂存间，其中废UV灯管、废漆桶、废稀释剂桶等厂家回收，其他委托有资质单位处理。 |
| - 5.古小林年生产70千米水泥管建设项目 | - 唐河县古城乡柳树庄村 | - 古小林 | - 河南晨鹤环境科技有限公司 | - 古小林拟投资50万元，在唐河县古城乡柳树庄村建设年生产70千米水泥管项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积3000平方米，建筑面积1000平方米。外购的原料经上料、搅拌等加工成水泥管外售。 | - 大气环境 上料、搅拌粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；水泥仓呼吸粉尘经仓顶自带除尘器处理后达标排放；天然气燃烧废气经8m高排气筒排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；搅拌机冲洗废水设置沉淀池，循环利用不外排；生活污水排入化粪池，清理肥田综合利用不外排；养护废水设置沉淀池，循环利用不外排；初期雨水设置沉淀池，沉淀后厂区洒水抑尘，蒸汽发生器清净下水收集后洒水抑尘。对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 主要为除尘器粉尘、沉淀池沉渣和生活垃圾。除尘器粉尘回用于生产；沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。 |
| 6.唐河县九瑞医疗健康产业园工业项目 | 南阳市唐河县兴唐街道星江南路与兴达路交叉口路东100米 | 唐河县九瑞实业有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 总占地40000平方米，建设年产8000万支医用、外科及N95口罩，灌装1万吨消毒液，1万个接骨板、5000个动力髋等骨科耗材生产设备。 | - 1、大气环境影响 - 本项目废气主要为灭菌解析废气、消毒液搅拌废气、抛光废气和油烟废气。 - 油烟废气经油烟净化装置净化处理达标后排放；灭菌解析废气经集气管道收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率90%，处理后的废气通过15m排气筒（1#）排放；消毒液搅拌废气经集气罩收集后进入UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，去除效率90%，处理后的废气通过15m排气筒（1#）排放；抛光废气经集气管道收集后经袋式除尘器处理，去除效率90%，处理后的废气通过15m排气筒（2#）排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 项目营运期产生的废水主要为生产用清洗废水和职工的生活污水。项目接骨板和动力髋生产清洗工段使用超声波清洗机和纯水洗去少量灰尘，不使用清洗剂，主要污染物为SS，不含N、P及重金属，经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水抑尘；生活污水经隔油池+化粪池处理后，经集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂，对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 项目高噪声设备主要包含包装机、搅拌机、金属切割机、退火机和风机等，经采取减振、隔声、消声后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 项目固废主要包括废布料、废金属边角料、废包装材料、除尘器粉尘、废机油、废切削液、废机油桶、废切削液桶、废UV灯管、废活性炭、隔油池废生物油和职工的生活垃圾等。废布料、废金属边角料、废包装材料、除尘器粉尘收集后暂存一般固废间，定期外售废品站；废机油、废切削液、废机油桶、废切削液桶、废UV灯管、废活性炭等收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理；隔油池废生物油和职工的生活垃圾定期委托环卫部门处理。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 7.唐河牧原农牧有限公司唐河有机物处置区项目 | 河南省南阳市唐河县毕店镇王栗棚村 | 唐河牧原农牧有限公司 | 河南谊环工程咨询有限公司 | 公司拟投资955.64万元于唐河县 毕店镇王栗棚村建设唐河有机物处置区项目，该项目主要建设发酵车间、加工车间、办公生活区、配电房等，设置农肥生产线，每年生产农肥3万吨。 | 营运期: 废水: 本项目营运期废水主要包括职工生活污水和喷淋除臭装置排水。职工生活污水经隔油池预处理后连同喷淋除臭装置排水经厂区化粪池处理后，由密闭输送管道输送至唐河十场污水处理站处理，最终作为农肥施用于周围农田，综合利用，不外排。 废气: 本项目营运期废气主要为混料发酵、晾晒、陈化工序恶臭、粉碎、筛分、造粒、公干冷却以及包装工序产生的粉尘。混料发酵、晾晒、陈化工序恶臭气体经采取车间封闭，微负压风机将恶臭气体引至车间外1套过滤吸附除臭装置处理后直接排放，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度要求；粉碎、筛分、粉料包装工序废气经3套集气罩+1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；造粒、返料粉碎工序粉尘经采取2套集气罩+1套旋风+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；冷却工序粉尘经风机+1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，以上3个工序粉尘经处理后粉尘排放均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求；烘干机天然气燃烧废气经设置1套低氮燃烧器、烘干粉尘经在出料口设置风机+1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，可以满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）燃气炉窑标准；食堂油烟经1套去除效率不低于90%的油烟净化器处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》后引至屋顶排放。 噪声: 本次项目营运期噪声主要为粉碎机、破碎机、搅拌机、造粒机和除尘器风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。房间墙体的阻隔和传播距离的衰减等因素对噪声有一定的阻尼作用，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期固体废物主要为职工生活垃圾和除尘器收集的除尘灰。职工生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；除尘器收集的除尘灰为农肥生产所需的原料，收集后回用于生产。本项目营运期固体废物均可得到妥善处置，预计对周围的环境不会产生明显的影响。 |
| 8.南阳霖艺木业有限公司年产280000件家具建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区伏牛路与盛鼎路交叉口向东500米路南 | 南阳霖艺木业有限公司 | 河南省伏牛山再生资源研究院（普通合伙） | 本项目选址位于唐河县产业集聚区伏牛路与盛鼎路交叉口向东500米路南，在《唐河县城乡总体规划（2016-2030年）》范围内，用地性质为工业用地。根据唐河县产业集聚区管理委员会所出具的用地及规划情况说明，该项目选址符合《唐河县土地利用总体规划（2010-2020年）》，因此本项目符合《唐河县城乡总体规划（2016-2030年）》；该区域SO2、NO2的年均值、CO的日均值、O3的8小时平均值均可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求；PM10和PM2.5年均值不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，项目所在区域大气环境为不达标区域；项目区附近的地表水体为没良心沟，没良心沟向西南流最终汇入唐河，根据《南阳市地面水水质功能区划分》唐河水质功能区划为III类，唐河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质的要求 | - 废气 - （1）粉尘 生产车间1粉尘，共9台集气罩，每台集气罩自带1台风机，粉尘经集气罩收集后送入一套袋式除尘器处理，处理效率为90%，处理后经1根15m高排气筒排放。 生产车间2粉尘，设备上方设置1台集气罩（集气效率为90%），共10台集气罩，每台集气罩自带1台风机，粉尘经集气罩收集后送入一套袋式除尘器处理，处理效率为90%，处理后经1根15m高排气筒排放。 （2）非甲烷总烃 本项目产生有机废气设备为压板机5台、热压压合机4台、封边机4台、喷漆室1个，压板机、热压压合机、封边机每台设备上方设置一个集气罩（集气效率为90%），共13个集气罩，喷漆室喷漆时为密闭空间，每台集气罩及喷漆房自带1台风机，风机风量为1000m3/h，经集气罩收集后送入一套UV光解+活性炭吸附处理设备处理，处理效率为90%，处理后经1根15m高排气筒排放。 （3）模温机天然气燃烧产生的废气 项目为免漆板生产工序配置了2台模温机，模温机燃烧天然气加热内部的导热油，升温后的导热油进入热压压合机内，满足热压压合机压合温度需要。模温机采用低氮燃烧器（燃料低氮燃烧可有效减少约85%的NOx产生），燃烧废气经合用1套袋式除尘器处理后（处理效率90%）经1根15m高排气筒排放。 （4）食堂饮食油烟 本项目拟建食堂一座，食堂提供中餐，油烟废气经油烟净化器处理后经高于办公楼房顶的排气筒排放。 2、废水 项目废水包含职工的生活污水及食堂餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，之后经污水管网进入唐河县污水处理厂处理后达标排放。 3、噪声 选用低噪声设备，采取基础减振隔声、降噪等措施。 4、一般固废 本项目产生的一般固体废物主要为职工生活垃圾、化粪池污泥、边角料及木屑、除尘器收集的粉尘、废包装材料。 （1）生活垃圾 生活垃圾收集与垃圾桶内，定期清运至环卫站。 （2）化粪池污泥 化粪池运行时会产生污泥，由环卫部门定期进行清掏。 （3）边角料及木屑 板材裁切、开榫、雕刻、铣型、砂光、封边过程中会产生木材及封边条边角料、木屑，根据厂家提供数据，收集后外售。 （4）除尘器收集的粉尘 生产车间除尘器收集的粉尘量根据工程分析可知，收集后外售。 （5）废包装材料 项目使用的原料板材包装材料、热熔胶颗粒包装袋等包装材料，收集后外售。 5、危险废物 项目产生的危险废物主要为废白乳胶胶桶、废活性炭、废UV灯管、废机油、废导热油、废油漆桶、漆渣。 （1）废白乳胶胶桶 家具加工过程中白乳胶在使用过程中会产生废白乳胶原料桶，属于危险废物，集中收集于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 （2）废活性炭 车间有机废气处理设施运行时需要定期更换活性炭，更换下来的废弃活性炭属于危险废物，集中收集于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位处理。 （3）废UV灯管 车间有机废气处理设施运行时需要定期更换内部的UV灯管，更换下来的废UV灯管属于危险废物，集中收集于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位处理。 （4）废机油 产区内各个生产设备运行需要定期更换润滑机油，更换下来的废机油属于危险废物，暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位处理。 （5）废导热油 项目使用的模温机内部的导热油需要定期更换，更换下来的废机油属于危险废物，由设备厂家更换后带走。 （6）废漆桶 项目补漆使用水性漆，水性漆使用后遗留的漆桶属于危废， 暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位处理。 （7）漆渣 补漆过程中掉落的漆渣属于危险废物，暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处资质的单位处理。 |
| 9.唐河县双模建材有限公司黑龙镇分公司年产12万立方混凝土建设项目 | 南阳市唐河县黑龙镇石灰窑村村委苗庄自然村 | 唐河县双模建材有限公司黑龙镇分公司 | 河南省星烨睿环保科技有限公司 | 唐河县双模建材有限公司黑龙镇分公司拟投资500万元在南阳市唐河县黑龙镇石灰窑村村委苗庄自然村建设年产12万立方混凝土建设项目。 | 1、大气环境 本项目营运期废气主要为水泥筒仓粉尘（粉煤灰、矿粉筒仓），沙子和石子进料、输送粉尘和搅拌粉尘，以及物料堆场、装卸和运输车辆扬尘等。水泥筒仓（粉煤灰、矿粉）采取“自带仓顶脉冲除尘器+袋式除尘器+21m排气筒（DA002）”措施；搅拌粉尘采取“搅拌楼封闭”，与筒仓共用1套除尘器；沙子、石子进料、输送粉尘采取“进料斗三面封闭，上方设集气罩，输送带封闭。粉尘采取“袋式除尘器+21m排气筒（DA001）”措施；原料堆存、运输等环节采取“密封厂房+喷淋装置”、地面硬化、原料密封运输、厂门口设车辆冲洗装置等措施。废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》表1和表2（DB41/1953-2020）排放浓度限值。项目营运期对周围大气环境影响较小。 2、水环境 本项目营运期废水主要为搅拌机清洗废水、运输车罐体清洗废水、车辆清洗废水和职工的生活污水。搅拌机和运输车罐体清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产工序，车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理后肥田。本项目产生的废水对项目区域地表水环境影响较小。 - 声环境 本项目噪声主要为提升机、搅拌机、风机、磨粉机、装载机等设备运行产生的机械噪声，声源强度在80-90dB(A)之间。项目运营期噪声经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 本项目固废主要为砂石分离机分离出的砂石、沉淀池沉渣、实验废混凝土、除尘器收尘和生活垃圾。砂石分离机分离出的砂石回用于生产，沉淀池沉渣、实验废混凝土经收集后作为建筑材料外售，除尘器收集的粉尘直接回用于生产，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 |