拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南食亨食品有限公司年产1万吨速冻调制食品生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区星江路与油城路交叉口 | 河南食亨食品有限公司 | 河南让谦环保科技有限公司 | 公司拟投资6000万元于唐河县产业集聚区星江路与油城路交叉口，该项目租赁车间面积12000m2，主要建设速冻调制食品生产线，项目建成后可达年生产速冻菜肴、汤料制品、速冻米饭、酱卤肉等食品共计1万吨的生产规模。 | 营运期: 废水: 本项目营运期废水主要包括职工生活污水和生产废水，其中生产废水包括速冻菜肴和速冻汤料制品的蔬菜清洗废水、速冻米饭制品中淘洗废水、解冻清洗废水、车间设备清洗废水、车间地面冲洗废水；锅炉废水。本项目营运期项目近期经化粪池处理后的生活污水与生产废水经厂区污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求后经自建污水管网排入三夹河，汇入唐河；远期待第四污水处理厂建成后，混合废水经管网进入第四污水处理厂进一步处理后排入唐河。 废气: 本项目营运期废气主要为炒制废气、锅炉废气及污水处理站废气。烹饪、炒制工序油烟经集气罩收集后通过管道引至1套静电型油烟净化器处理后满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模要求经专用烟道引至车间楼顶15m高空排放；锅炉天然气燃烧机加装超低氮燃烧器，燃烧废气经1根8m高排气筒排放，满足《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中燃气锅炉标准；污水站恶臭经污水站各污水处理单元密闭、污泥脱水机设置在污泥房内、剩余污泥及时外运、污泥池定期喷洒除臭剂、在污水站及厂区周围加强绿化等措施后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，预计项目废气对周围大气环境影响较小。 噪声: 本次项目营运期噪声主要为清洗机、切丁机、离心机、切菜机、斩拌机、包装机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。房间墙体的阻隔和传播距离的衰减等因素对噪声有一定的阻尼作用，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期固体废物主要为食品加工过程产生的杂质、废蔬菜等；熟食加工过程卤煮废底料以及废包装材料、职工生活垃圾、污水处理设施污泥（含化粪池污泥）。杂质、废蔬菜等定期外售给物资回收企业综合利用；卤煮废料经废料收集桶收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由环卫部门统一清运处理；废包装材料集中收集打捆后暂存于一般固废暂存区，定期交由环卫部门统一清运处理；本项目生活污水经化粪池预处理后同生产废水一起进入厂区污水处理站处理，定期清掏后交由环卫部门运至城市垃圾填埋场处理，生活垃圾经垃圾箱分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理。本项目营运期固体废物均可得到妥善处置，预计对周围的环境不会产生明显的影响。 |