关于南阳亿瑞陶瓷有限公司年产1500万平方米通体抛光砖生产线改建项目环境影响

报告表的审批意见

唐环审〔2021〕68号

南阳亿瑞陶瓷有限公司：

根据你公司上报的由山西晶翌环保科技有限公司编制完成的《南阳亿瑞陶瓷有限公司年产1500万平方米通体抛光砖生产线改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联合审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于唐河县产业聚集区新春南路1096号，不新增用地面积，改建项目投资300万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  抛光车间废水、施釉工序地面冲洗废水经高效混凝沉淀池（5120m3）处理设施处理后循环使用；湿法脱硫塔废水经混凝沉淀池（1200m3）处理设施处理后循环使用；煤气站酚水回喷至喷雾干燥车间链排炉中焚烧处理；煤气站软水制备含盐废水全部回用于球磨车间泥浆制备；运输车辆清洗废水经沉淀池（12m3）处理后循环使用。生活污水近期经厂区一座100m3/d一体化生活污水处理设施（采用A/O工艺）处理后全部回用于球磨车间泥浆制备；远期经市政污水管网收集至唐河县产业集聚区污水处理厂。厂区实行雨污分流，初期雨水经一座有效容积 675m3沉淀池收集处理，部分雨水回用于生产。外排污水满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放标准及唐河县污水处理厂进水水质指标。

2.废气  破碎车间、1号球磨车间、2号球磨车间分别经 3 套布袋除尘器处理达标后由3根15米高排气筒排放；1#压机线、2#压机线废气分别经2套袋式除尘器处理达标后由2根15米高排气筒排放；辊道窑废气在窑内高温段经窑内 SNCR 脱硝（直接在窑内高温段喷入尿素颗粒）处理后引入干燥窑、烘干器进一步利用余热后和1#辊道窑、2#辊道窑工序废气经炉内 SNCR 脱硝（在链排炉内喷入 20%的尿素溶液）处理后以及1#面料喷雾干燥、1#底料喷雾干燥、2#面料喷雾干燥、2#底料喷雾干燥工序废气通过旋风除尘进入喷雾干燥塔，喷雾干燥塔尾气通过烟气集中处理系统（袋式除尘器+碱法脱硫）处理后由1根35米高排气筒排放。强化无组织排放治理：破碎车间无组织、球磨一车间、球磨二车间采取喷淋抑尘、输送皮带全封闭等；压型车间采取输送皮带全封闭等；1#原料堆场、2#原料堆场、3#原料堆场、4#原料堆场、块煤仓采取喷淋抑尘，仓库全封闭。烧成车间喷墨印花间采取全封闭，设内循环风，采用过滤棉+活性炭吸附处理；制釉间粉尘采取制釉间二次封闭。食堂油烟采取安装油烟净化器进行处理，处理后由高于食堂屋顶的排气筒排放，去除效率95%以上。外排污染物应满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其2014年修改单（环境保护部公告2014年83号）、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、油烟排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）表1中大型标准要求。

3.噪声  噪声采取合理布局、安装消声器、隔声等措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废、危废暂存间，生产废水处理设施底泥污泥回用于原料泥浆制备，暂存于混凝沉淀池附近的污泥房，经压滤脱水后回用于生产；湿法脱硫除尘废水处理设施底泥 经压滤脱水后回用于原料泥浆制备；坯体原料除铁器铁泥回用生产；回收粉尘及不合格产品收集后回用于生产；炉渣外售综合利用；生活垃圾分类收集，定期清运至垃圾填埋场处理；一体化生活处理设施污泥经压滤机脱水后定期送往唐河县垃圾填埋场填埋处理。制釉除铁器铁泥回用于底釉浆料制备。煤焦油暂存于厂区焦油池内，定期委托有处理资质的单位处理。废油墨桶、循环风系统废过滤棉和废活性炭、废硒鼓等危险废物暂存于厂区现有危废暂存间内，定期委托危废资质单位处理。固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准和《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年6月11日