| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县顺腾新材料有限公司年产2万吨工业用石英石（二氧化硅）生产线建设项目 | 唐河县东城街道办事处刘马洼村 | 唐河县顺腾新材料有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资200万元，建设年加工2万吨工业用石英石（二氧化硅）生产线。 | 1、大气环境 项目废气主要包括上料、鄂破粉尘，盐酸洗废气，以及物料堆场、装卸和运输车辆扬尘等。其中，上料、鄂破粉尘共用1套粉尘处理系统（袋式除尘器+15m高排气筒（DA001））；盐酸洗废气经二级酸雾吸收塔处理+15m高排气筒（DA002）。 2、水环境 项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为水洗筛分废水、酸洗水洗废水、酸雾吸收塔废水、车辆清洗废水等。其中生活污水经化粪池处理后，定期清理，做农家肥使用；水洗筛分废水经三级沉淀池沉淀后，回用于水洗筛分工序；酸洗水洗废水在酸洗池中经生石灰中和后排入位于酸洗区南侧三级絮凝沉淀处理系统，经絮凝沉淀后，回用于酸洗水洗工序；酸雾吸收塔废水经生石灰中和后，排入三级絮凝沉淀处理系统处理后，回用于酸洗水洗工序；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗。 3、声环境 本项目噪声源主要为鄂式破碎机、滚筒清洗筛、给料机、皮带运输机等各种生产设备，设备噪声强度在70~85dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生的一般固体废物有不合格废料、袋式除尘器集尘、清洗池沉渣、职工生活垃圾等，不合格废料、袋式除尘器集尘等一般固废间暂存，定期外售附近建材厂；清洗池沉渣定期送至唐河县垃圾填埋场填埋；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。危废有酸洗池沉渣、废水处理系统污泥等，危废暂存间暂存，定期委托有资质单位收集处置。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |