| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳盾美铝业有限公司年产3万吨铝型材建设项目 | 唐河县产业集聚区镍都路与兴达路交叉口西100米 | 南阳盾美铝业有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 南阳盾美铝业有限公司拟投资18000万元，在唐河县产业集聚区镍都路与兴达路交叉口西100米建设年产3万吨铝型材项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积66670平方米，总建筑面积26000平方米，建设内容主要为1栋办公楼、3栋标准化厂房和2栋公寓楼，将外购铝棒等经过挤压、铣型、抛光、表面处理等工序制造成铝型材后外售。 | - 大气环境 - 抛光和配料粉尘经集气装置收集，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；酸洗、氧化、配料和硫酸罐大小呼吸的硫酸雾和酸洗的氮氧化物经集气装置收集，经两级酸雾吸收塔处理后15m排气筒排放；天然气低氮燃烧废气经15m排气筒排放。采取措施后，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经隔油池+化粪池+AAO处理后清理肥田；吸收塔废水与酸碱废水经中和沉淀预处理、染色废水经脱色预处理、预处理后同封孔废水一并排入厂区污水站处理（调节+混凝气浮+混凝沉淀+水解酸化+AAO+MBR），处理后全部回用不外排；其他浓水等全部利用不外排。对水体影响较小。 - 3、声环境 - 高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 机加工废边角料、非药剂包装物、废反渗透膜、除尘器粉尘，收集到一般固废间定期外售；处理槽槽渣、污泥、废液压油、废切削液、废机油、废药剂包装物等，收集到危废间定期由具有相应资质的单位转移处置，生活垃圾设置垃圾桶由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |