| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、采油二厂王集油田泌161断块、泌162断块非均相复合驱开发工程 | 河南省南阳市 唐河 县东王集 乡 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心 | 主要建设内容包括：（1）集输系统及配套工程：新建油井3口，新购宽带链条换向抽油机WCYJD10-5-18Z（含电机及活基础）3套，新建采油树及标准化井口流程3套，新购双空心杆地面循环加热装置3套；敷设集输支干线（20#无缝钢管Φ89×4）和掺水支干线（20#无缝钢管Φ60×3.5）各约2.1km、集输支线（20#无缝钢管Φ76×4）和掺水支线（20#无缝钢管Φ48×3.5）各约1.1km、单井集输管线（20#无缝钢管Φ60×3.5）和单井掺水管线（20#无缝钢管Φ34×3）各约3.6km等，管线均采用黄夹克泡沫保温。敷设35kV架空配电线路0.1km，新建125kVA 35/0.4kV终端式柱上变压器台1座，更换160kVA 35/1.14kV变压器1台，敷设低压电力电缆0.77km，井场设配电箱、单井设电气（仪表）控制箱、接地装置等；配套井口数据采集与井场视频监控系统；井场进行铺垫，修建3.5m宽碎石井场路约50m等。 （2）注聚系统及配套工程：基建注聚井14口。新建8m³/h“PPG+聚合物”分散熟化橇1套，混配注入橇（5井式，内设注聚泵5台） 3套，配电控制橇1套，表活剂注入橇1套，交联剂注入橇1套，脱硫塔1座。敷设单井注聚管线8.9km，配套仪表、通信、电气、总图等。 | 一、施工期 1、大气环境影响 施工期主要为施工扬尘、施工机械及车辆废气、焊接烟尘产生的废气，施工结束后影响即可消除，在采取系列措施后可以将影响降至最低。施工期通过应严格做到“六个100％”全覆盖，避免大风天气进行管道工程开挖和穿越，在施工场地安排员工对施工场地洒水以减少扬尘量尽量缩短起尘操作时间，及时清除车辆泥土和路面尘土，同时，车辆进出、装卸场地是应用水将轮胎冲洗干净：车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区，建筑材料的运输、堆放要严格管理，尽可能采用密闭运输，严密遮盖或对建材及建渣加盖篷布：对弃土弃渣应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地环境，对焊接烟气采取对施工人员加强个体防护等措施。综上，经采取有效的大气污染防治措施后，可基本控制施工扬尘和废气的排放，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2、水环境影响 项目施工期产生的废水主要为钻井废水、管道试压废水和生活污水。钻井废水采用泥浆不落地技术，循环利用后的钻井废水用罐车运至双河净化站，经钻井废水处理装置初步处理后，进入双河联合站采油废水处理系统，处理达标后回注地层。全部综合利用，不排入地表水环境，对环境影响较小。管道试压废水经收集后就近运往联合站污水处理系统进行处理后回注，不排入地表水环境，对周围水影响较小。生活污水设置环保厕所，不排入地表水环境，对周围水影响较小。 3、声环境影响 本项目施工期噪声主要来自钻井工程、采油工程、地面工程等的施工噪声。合理选择施工现场布局和施工设备；合理安排施工作业时间；在敏感点近距离处施工设置临时声屏障；尽量减少夜间运输，限制大型载重车辆车速，合理安排运输路线。加强管理，最大限度降低施工噪声对居民的影响；满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工是短期行为，噪声会随着施工的结束而消失，对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要包括钻井固废（废弃泥浆、钻井岩屑）、施工废料、生活垃圾等。开挖土石方就近填坑，实现挖填平衡；多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运；水平定向钻施工结束后，产生的废弃泥浆经分离后进行固化处理，也可留在泥浆池中，固化后覆土掩埋恢复种植。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响 本项目新建管道施工中临时占地204.2亩，项目周边多为一般农田，施工将引起临时占地农作物减产、植被破坏、地表裸露，部分地段水土流失。为减少对土壤、植被的影响，项目尽量优化施工期，管道施工尽可能选择农作物收获后，有效降低生物量损失。施工完成后，施工单位及时进行土地平整、复耕；规范施工人员的行为，严禁砍伐、破坏施工区外的作物和植被；严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小作业带宽度；合理进行施工布置，减少地表裸露时间，减少水土流失，减小或避免工程施工对周围环境的影响；编制管道水土保持方案，对工程建设可能造成的水土流失进行预测，并提出相应的防治对策，保证管道建设和后期运营的安全、预防和治理地质灾害对管道的影响；编制管道水工保护方案，合理确定工程防治范围，有效布置水工保护治理措施；管沟开挖实行“分层开挖、分层堆放和分层回填”的方法，避开大风和雨天条件下施工，修筑水保设施等措施。管沟回填先采用素土夯实至适当深度，然后用原土回填，并及时做好地表植被的恢复工作，同时留出沉降余量；对于受到管沟开挖影响的路堤、路堑，有防护结构的按原结构恢复，无防护结构的应视实际情况适当加设挡土墙、护坡等路堤、路堑防护措施。当管道沿道路一侧平行敷设时，管道水工保护结构应与道路支护、排水结构相结合，保证道路、桥涵的排水畅通；定向钻穿越施工时严格控制作业范围，产生的定向钻泥浆就地固化覆土恢复植被，避免对水体产生扰动。管道敷设完成后，要及时进行回填，恢复原有地貌，穿越桥梁、涵洞和道路等处修建毛石护坡等水土保护设施，减少水土流失；管线敷设过程中需要穿越道路，对穿越段采用套管保护；输油管道采用埋地敷设方式；施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时整理，恢复原貌；妥善处理施工期产生的各类污染物，防止对生态环境造成污染。 综上所述，由于项目施工期工程内容较少，施工期较短，且期间产生的水、气、声等通过采取一系列环保措施处理，预计施工期对周围环境影响可以接受。 二、营运期 1、大气环境影响 本项目运营期大气污染物主要为单井鹤管装车拉油和油气集输处理过程中挥发的无组织烃类气体。根据工程分析，本项目运营期采用密闭输送，埋地敷设方式。在正常情况下，不会有污染物排放。 2、水环境影响 本项目运营期产生的废水包括井下作业废水、酸化压裂废水和采油废水。（1）本项目新增采油废水通过管道输送至王集1#集油站进行油水分离，分离出的原油作为商品原油外输，采油废水部分直接进入掺水管线用于单井掺水；剩余部分经污水处理系统达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田开发回注，不外排，对环境影响较小。（2）酸化、压裂废水采用密闭罐车运至钻井废水处理站钻井废液处理系统处理后用于开发回注，不外排。对环境影响较小。 3、声环境影响 本项目运营期噪声源主要包括井场、集油站/计量站、注聚站、联合站等区域的各类机泵等。井场选址尽量远离居民点；设备选型选择低噪声设备；确保设备良好运行。井场场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中2类区标准。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要包括废机油、 落地油、废弃防渗膜和含油污泥等。落地油收集后由南阳油田含油污泥处理站进行无害化处置。废机油集中收集后进入原油处理流程，资源化利用，不外排。废防渗膜集中收集后交有资质的单位进行无害化处理。含油污泥在稠油联合站内具有“三防”措施的固废暂存场暂存后，运往固废处理站减量化处理，部分用于油田开发调剖回注，剩余部分由南阳油田含油污泥处理站进行无害化处置。 5、生态环境影响 本项目运营期对生态环境影响主要是修井、管道泄露可能对周围植被、土壤的影响，运营期影响主要集中在井场内，很少大规模形成污染，因此，运营期应加强修井过程的管理，文明作业，提高修井效率，减少修井次数，在采取以上环保措施后，运营期不会对井场周围生态环境造成显著影响。 综上所述，该项目运营期在采取各项预防措施情况下，对周围环境影响较小。 |
| 2、稠油联合站VOCs治理工程 | 河南省南阳市唐河县古城乡采油二厂井楼油田区域内 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心 | 1、对稠联站内挥发气体无组织排放气体进行收集：5座固定顶原油储罐（1#、2#、3#、4#、7#）在呼吸阀与罐顶接管的法兰之间安装三通，然后连接集气管路；脱气塔、4座污水池（气浮机池、浮选缓冲水池、新污水池和老污水池）池体玻璃钢密封69㎡，污水池体预制混凝土板密封255.5㎡，成品盖板44㎡以及2座污水池清淤、回填、防渗。 2、气体处理：拆除原零区燃煤锅炉房内燃煤锅炉及配套设施，新建1台4t/h低压蒸汽锅炉，新建1.2km天然气管线，对收集的气体采用分质处理方式，敞开液面和脱气装置的低浓度气体进锅炉作为配风使用，储罐的高浓度气体进天然气系统作为燃料供、水处理设施、气液分离罐、引风机等配套设施。 | 一、施工期 1、大气环境影响 本项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的废气。 （1）施工扬尘：本项目主要进行管沟开挖、回填，旧设备拆除，新设备安装施工和建筑材料、施工垃圾的堆放及清理，产生的扬尘较少且是暂时性的，以无组织形式排放。施工时对施工场地采取洒水降尘措施。 （2）车辆及施工机械往来造成的扬尘及尾气：汽车运输及施工机械往来也会引起道路扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输及施工机械往来过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，采取道路定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施，可有效减少运输扬尘对周围环境空气的影响。管道施工时，施工机械对距离较近的居民产生的尾气影响，本项目管道开挖施工量小，场地开阔，空气流通好，对环境影响较小。 （3）焊烟：设备和管道焊接产生的焊接烟尘。本项目焊接施工量小，场地开阔，空气流通好，焊烟对环境影响较小。 2、水环境影响 施工期废水污染源主要有施工废水及生活污水等。 （1）施工废水 新建管道试压废水，管道水压试验时，需将管道内注满清水，两端封堵后用试压车升压至强度试验压力并稳压4h后，管道无断裂、无异常变形，强度试验为合格，试压1次，合格后投入使用。试压废水主要污染物为SS，经沉淀后直接排放。 （2）生活污水：施工人员不在施工区食宿，生活污水依托项目区附近原有设施。 3、声环境影响 本项目施工期噪声主要来自吊装机械等施工机械作业时产生的噪声和出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。施工期噪声的影响是短期的、暂时的。措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要是工程施工中的建筑垃圾、废弃土石方、施工人员的生活垃圾及废弃的建筑材料等。 （1）施工人员不在项目区食宿，无生活垃圾产生； （2）工程施工拆除后的建筑垃圾、废弃土石方，及时运至城建部门指定地点集中处理，在外运建筑垃圾的过程中，要对车辆进行遮盖，避免洒落。 5、生态环境影响 项目永久占地均在稠油联合站及零区注汽站原有场地内，临时占地为新建管道，长度为1.2km，施工作业带控制宽度在6m以内，预计管道施工过程临时占用土地7200m2，为一般农田，施工将引起临时占地农作物减产、植被破坏、地表裸露，部分地段水土流失。 （1）占地对植被的破坏 施工期对植物的影响主要有占地面积原有植物的清理、占压及施工人群的干扰。由于作业人员施工活动所造成的作业区内土地占压、地表层清理、地面开挖、运输车辆碾压、人员践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区的地表植被层破坏，导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干扰能力减弱，原有地表稳定性降低。通过优化项目施工期，管道施工尽可能选择农作物收获后，可以有效降低生物量损失；由于本项目施工期较短，临时占地区生物量随着管线敷设后复耕而恢复。 （2）对土壤和景观的影响 施工期由于机械的辗压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被破坏后，地面裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。此外，敷设管道的临时占地，使这些土地短期内丧失原有的生态功能。因此，要求在施工中注意尽量维护土壤现状，分层开挖，表土妥善保存，后期覆土利用，以有利于植被重建和生态恢复工作。 项目建设前评价区域主要是农田等自然景观，在施工期间，对自然景观的连续性与美学效果会造成不利影响，但因该项目规模不大，只要在施工期间注意生态保护，项目建设对景观的影响程度会降到最小，且随着施工期的结束和植被的恢复，周围景观将会得到逐步的恢复和改善。 （3）水土流失的影响 管道施工扰动，将使管线周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。项目不但造成弃土弃渣的直接水土流失加剧，还可能将加剧地表直接破坏区的水土流失，对区域的水土流失有加剧的趋势。综上所述，由于项目施工期工程内容较少，施工期较短，且期间产生的水、气、声等通过采取一系列环保措施处理，预计施工期对周围环境影响可以接受。 二、营运期 新管道在正常运行情况下，VOCs排放量大幅度下降。采油二厂2021年实施清洁能源改造，燃煤锅炉执行超低排放标准，全厂其余燃气锅炉全部加装低氮燃烧器，大气污染物排放总量有大幅度的下降，根据《燃气注汽锅炉环保节能改造工程环境影响评价报告表》（唐环审[2021]62号）显示，采油二厂总量控制指标SO2年由143.07t/a下降至20.42t/a，NOx由572.88t/a下降至79.76t/a，项目新增锅炉污染物排放量SO2：0.0070t/a， NOx：0.7963t/a ，对采油二厂排污总量贡献值较小，采油二厂大气污染物排放总量为下降趋势。没有噪声、废水等污染物的排放，对周围环境基本没有影响。 |