审批意见：

唐环审〔2022〕50 号

关于河南撷彩实业有限公司年产1万吨铝型材和5000万套铝制品

建设项目环境影响报告书的批复

河南撷彩实业有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411328MA9G3T9P5J）报送的由河南省晨曌环境科技有限公司编制的 《河南撷彩实业有限公司年产1万吨铝型材和5000万套铝制品建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于南阳市唐河县产业集聚区兴达路15号，总投资3000万，占地面积31515平方米。该《报告书》 内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告书》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，并按国家有关规定安装污染物排放连续自动在线监测、视频监控等设备并与环保部门联网。重点做好以下工作：

1.废水。厂区排水系统须严格实行雨污分流,建设雨水收集处理设施，初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后，近期清理肥田，远期排入唐河县污水处理厂；纯水制备浓水全部用于车间地面清洗和厂区洒水，不外排；锅炉排水属于清净下水，全部厂区洒水，不外排；冷凝水全部回用，作为纯水制备原水，不外排；吸收塔废水和酸碱废水经中和预处理、着色废水经脱色预处理，同封孔废水一并进入污水站（调节+混凝气浮+混凝沉淀+水解酸化+AAO工艺）处理近期回用，远期排入唐河县污水处理厂；排放标准应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2和《再生水水质标准》（SL368-2006）工业用水要求，远期能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2二级标准和唐河县污水处理厂进水水质要求。

2.废气。严格落实大气污染防治措施，增强集气效率，确保项目运行过程中产生的各类废气污染物达标排放。抛光和喷砂废气采取密闭抛光机设置集气管道，经袋式除尘器处理，经15m高排气筒（1＃）排放；配料工序在配料上料机设置集气罩，经袋式除尘器处理，经15m 高排气筒（2＃）排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）。酸洗工序（1号厂）废气在酸洗槽设置侧向和上部集气罩，经集气支管收集；氧化工序（1号厂）废气采取氧化槽设置侧向和上部集气罩，经集气支管收集后一并汇入干管后，经两级酸雾吸收塔处理，经15m高排气筒（3＃）排放；酸洗、化学抛光工序（1号厂）采取硝酸酸洗和磷酸化学抛光槽设置侧向和上部集气罩接入两级酸雾吸收塔，经15m高排气筒（3＃）排放 ；酸洗工序（2号厂）废气在酸洗槽设置侧向和上部集气罩，经集气支管收集；氧化工序（2号厂）废气采取氧化槽设置侧向和上部集气罩，经集气支管收集后一并汇入干管后，经两级酸雾吸收塔处理，经15m高排气筒（4＃）排放；酸洗、化学抛光工序（2号厂）采取硝酸酸洗和磷酸化学抛光槽设置侧向和上部集气罩接入两级酸雾吸收塔，经15m高排气筒（4＃）排放 ；硫酸储罐废气、硫酸稀释罐废气、配料废气采取大小呼吸孔接入两级酸雾吸收塔，经15m高排气筒（3＃）排放;排放标准应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）。挤压、时效加热废气采取低氮燃烧器+15m 高排气筒（5＃）排放；排放标准应满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）。蒸汽锅炉废气采取低氮燃烧器+15m 高排气筒（6＃）排放；排放标准应满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）标准要求。

3.噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）中相关要求，并依法依规交有资质的单位进行处置。

(五）制定环境风险防应急预案，落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施。

(六）污染物排放总量指标：COD）≤1.45吨/年；氨氮≤0.15吨/年；二氧化硫≤0.1952吨/年；氮氧化物）≤0.458吨/年；颗粒物≤0.8398吨/年。

四、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

五、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

（公章）

2022年9月20日