拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县亿方商砼有限公司扩建1条商品混凝土生产线项目 | 南阳市唐河县王集乡王集街 | 唐河县亿方商砼有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 唐河县亿方商砼有限公司拟投资200万元在现有厂区内扩建1条商品混凝土生产线，新建骨料库和生产区。本次扩建线年产商砼4万m3。 | （1）大气环境： 项目营运期废气主要为2个筒仓呼吸孔废气、铲车下料粉尘废气和物料进料搅拌过程中的粉尘废气。筒仓呼吸孔粉尘废气经仓顶滤芯除尘器处理，处理达标后经仓顶排气口排放；铲车下料粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒；物料进料搅拌工序粉尘废气经引风装置+袋式除尘器+15m排气筒排放。有组织粉尘废气的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求。 营运期无组织粉尘废气采取原料库全密闭，原料库内部四周安装喷干雾抑尘装置、投料口设置围挡，投料口置于密闭料库内，厂区道路硬化、厂区进出口设置车辆冲洗装置、骨料输送设置密闭输送皮带、车辆运输物料采取帆布覆盖等措施，无组织粉尘废气的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2标准要求，对项目周边的环境空气质量影响较小。 （2）水环境： 本项目废水主要为生产废水、车辆冲洗废水和职工生活污水，搅拌机冲洗废水、混凝土生产区地面冲洗废水和罐车冲洗水经三级沉淀池（150m3，依托现有工程）沉淀后循环使用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池（12m3，依托现有工程）沉淀后循环使用，不外排。员工生活污水经化粪池（12m3，依托现有工程）处理后用于周边农田施肥，不外排。综上，本项目废水均得到合理处置，对环境影响较小。 （3）声环境 本项目营运期主要噪声来源包括水泵、搅拌机、皮带输送机、空压机和运输车辆。其声级值在70-90dB（A）之间，在采取相应降噪措施后，项目运营期四周厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准。 （4）固体废物： 营运期沉淀池沉渣经收集后外售建筑材料，除尘器收集的灰尘经收集后回用，生活垃圾委托环卫部门运至垃圾中转站。 |