| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 俨然（河南）工业控制设备有限公司年产100万台套精密液压件及精加工生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区兴达路南侧、栀香路东侧 | 俨然（河南）工业控制设备有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 投资35000万元，建设年产100万台套精密液压件及精加工生产线建设项目,总占地面积43248平方米，建筑面积26134平方米，建设厂房、办公室、仓库等。 | - 1、大气环境影响 - ①熔炼工序设置单独的密闭熔炼车间，中频炉上方设置集气罩对熔炼产生的烟尘进行收集，车间上方设置侧吸集气管道对熔炼烟尘二次收集，收集后的废气经集气管道进入袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后废气合并到15m排气筒（1#）排放；②浇铸产生的烟尘和非甲烷总烃经集气罩收集后进入袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后废气合并到15m排气筒（1#）排放；③制芯设置单独的密闭车间，车间上方设置侧吸集气管道对制芯产生的烟尘和非甲烷总烃进行收集，收集后的废气经集气管道进入袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后废气合并到15m排气筒（1#）排放；④砂处理设置单独落砂车间，固定工人岗位，车间上方设置侧吸集气管道对落砂产生的粉尘进行收集，收集后的废气经集气管道进入袋式除尘器处理后废气合并到15m排气筒（1#）排放；⑤抛丸粉尘经集气管道收集，经袋式除尘器处理后15m排气筒（3#）排放；⑥打磨粉尘经集气罩收集，经袋式除尘器处理后15m排气筒（3#）排放；⑦喷塑粉尘经集气管道收集，经滤芯除尘器+旋风除尘器处理后15m排气筒（2#）排放；⑧酸洗产生的硫酸酸雾经侧向集气罩收集，经酸雾吸收塔处理后15m排气筒（4#）排放；⑨喷漆废气经集气管道收集，经过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附处理后15m排气筒（2#）排放；⑩电泳、烘干和固化非甲烷总烃收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（2#）排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 项目近期生活污水化粪池处理后外运肥田，生产废水经深度处理后回用；远期生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后排入产业集聚区污水管网，经唐河县污水处理厂处理后排入唐河。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 项目废覆膜砂收集到一般固废间（100m2），定期交由生产厂家回收处理；炉渣、非药剂包装物、集尘器粉尘和机加工废边角料收集到一般固废间定期外售；废塑粉收集后回用于生产；处理槽槽渣、污泥和废石英砂、电泳槽渣、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废机油、废切削液、废药剂包装物、废漆桶等，收集到危废间（100m2）定期由资质单位处置，生活垃圾设置垃圾桶由环卫部门清理。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |