| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、唐河县鼎之新电子股份有限公司年产2500万件直流导电橡胶按键生产线建设项目 | 唐河产业集聚区 | 唐河县鼎之新电子股份有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资100万元，建设年产2500万件直流导电橡胶按键生产项目。 | - 大气环境 项目废气主要包括喷砂废气、混炼、热压成型、丝印、点印、喷油、烘干和擦污过程会有机废气、食堂油烟等。喷砂粉尘通过喷砂机自带袋式除尘器处理后，再通过15m高排气筒（DA001）排放；开炼、油压机等设集气罩，同时增设耐高温透明软帘局部密闭，顶部设集气管道；有机废气经“低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）”处理；设置密闭的点印、丝印、擦污间，烘道全密闭，喷油机全密闭；集气管道收集有机废气后经“低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒（DA003）”处理；食堂油烟经静电油烟净化器+屋顶排放。 2、水环境 废水主要为生活污水、洗料废水、地面清洗废水、循环冷却排水。洗料废水作为清净下水，收集后用于地面清洗用。冷却外排废水属于清下水，经沉淀池沉淀后，用于厂区道路洒水降尘。拖把冲洗废水同生活污水一同排入化粪池预处理后，排入唐河县污水处理厂。 3、声环境 密炼机、开炼机、油压机、风机、空压机、喷砂机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75-90dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 袋式除尘器集尘、边角料不合格产品、废包装材料等一般固废分类收集至一般固废间暂存，定期外售；废油墨桶、废稀释剂桶、废白电油桶、废抹布、废活性炭等危废，分类暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门清理。 |
| 2、年产100万m³商品混凝土建设项目 | 南阳市唐河县古城乡文抗村古唐棚 | 中铁九局集团有限公司 | 河南兆旷环保科技有限公司 | 中铁九局集团限公司拟投资2000万元，在南阳市唐河县古城乡文抗村古唐棚建设年产100万m³商品混凝土建设项目，项目自建厂房进行生产，项目总占地面积16.76亩，建设内容：封闭式搅拌楼，建筑面积300m2，内布置搅拌主控设备和配套生产线设施生产线，办公室建筑面积308m2，布置有实验室、设备室、仓库等；生活区位于厂区东侧，建筑面积215m2，包括宿舍、餐厅、食堂等。全封闭式原料仓库，位于场区南部，建筑面积5128m2，主要用于石子、河沙等原辅料的暂存；粉煤灰和水泥分别暂存于筒仓内，共设置3个粉煤灰仓（150t）和9个水泥仓（9个）；外加剂于外加剂罐（10t）内储存，共设置3个。原材料-配比-混合搅拌-成品出库。 | 1、大气环境 项目营运期废气主要为筒仓呼吸孔废气、铲车下料粉尘废气和物料进料搅拌过程中的粉尘废气。筒仓呼吸孔粉尘废气经仓顶滤芯除尘器处理，处理达标后经仓顶排气口排放；铲车下料粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒；物料进料搅拌工序粉尘废气经引风装置+袋式除尘器+15m排气筒排放。有组织粉尘废气的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求。营运期无组织粉尘废气采取原料库全密闭，原料库内部四周安装喷干雾抑尘装置、投料口设置围挡，投料口置于密闭料库内，厂区道路硬化、厂区进出口设置车辆冲洗装置、骨料输送设置密闭输送皮带、车辆运输物料采取帆布覆盖等措施，无组织粉尘废气的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2标准要求，对项目周边的环境空气质量影响较小。 2、水环境 本项目施工人员约20人，以施工人员生活用水量50L/人天计，施工期生活用水为 1m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量0.8m3/d。施工期生活污水进入化粪池处理后运至周边农田农肥利用，生活污水不外排。 3、声环境 本项目营运期主要噪声来源包括水泵、搅拌机、皮带输送机、空压机和运输车辆。其声级值在70-90dB（A）之间，在采取相应降噪措施后，项目运营期四周厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准。 4、固体废物 营运期沉淀池沉渣经收集后用于方唐高速修筑，除尘器收集的灰尘经收集后回用，生活垃圾委托环卫部门运至垃圾中转站。 |
| 3、南阳宏福混凝土有限公司年产40万方混凝土扩建项目 | 唐河县昝岗乡付洼村 | 南阳宏福混凝土有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 南阳宏福混凝土有限公司拟投资150万元，在唐河县昝岗乡付洼村扩建年产40万方混凝土项目，项目依托现有厂房进行生产，项目总占地面积20010平方米，总建筑面积6700平方米。外购的原料经上料、搅拌等加工成混凝土等外售。 | 1、大气环境 上料粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后排气筒排放；搅拌粉尘设置密闭搅拌楼集气管道，经袋式除尘器处理后排气筒排放；水泥仓和粉煤灰仓呼吸粉尘经自带仓顶除尘器处理后排气筒达标排放。对周围大气环境影响较小。 2、水环境 生活污水经化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；对水体影响较小。 3、声环境 主要为搅拌机、运输车辆、泵等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 除尘器粉尘回用于生产；车辆冲洗沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；砂石分离机砂石回用于生产；车辆冲洗沉渣收集后由环卫部门清理；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |