| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、河南奥瑞达光电科技有限公司LED背光源、导光板和光学膜材料生产项目 | 唐河县镍都路农机产业园C2栋 | 河南奥瑞达光电科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 河南奥瑞达光电科技有限公司拟投资18000万元，在唐河县镍都路农机产业园C2栋建设年产2600万个LED背光源项目，项目建筑面积11000平方米。 | 1、大气环境 注塑废气经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，经25m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理，经25m高排气筒（DA002）排放；注胶废气产生量极少，加强车间通风；食堂油烟经油烟净化器处理。，对周围大气环境影响较小。 2、水环境 生产废水循环利用不外排，生活污水经隔油池和化粪池处理后排入唐河县污水处理厂进一步处理，最终排入唐河。对水体影响较小。 3、声环境 高噪声设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 废包装物、废边角料和注塑残次品收集到一般固废间，定期外售；废UV灯管、废活性炭、废乳化液、废机油、废UV胶桶收集到危废间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。 |
| 2、唐河县利晟新能源科技有限公司年产1350万件锂电子电池生产项目 | 唐河县兴唐街道盛居西路35号 | 唐河县利晟新能源科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资8000万元，年产1350万件锂电子电池 | - 大气环境 配料废气：集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）；涂布废气、烘干废气、注液废气、抽真空废气等经集气罩/集气管道收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）”；食堂油烟经集气罩+油烟净化器+屋顶排放。 2、水环境 冷却废水循环使用，纯水制备产生的浓水进行厂区洒水降尘，设备清洗水经暂存池（0.5m3）收集后回用于生产，生活污水依托厂区化粪池（50m3）处理后排入产业集聚区污水管网，最终排入唐河县污水处理厂。 3、声环境 本项目噪声源主要为搅拌机、冲壳机、切折烫边机和风机等各种生产设备，设备噪声强度在70~85dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目固体废物主要为除项目固废主要包括边角料、废包装材料、袋式除尘器集尘、废N－甲基吡咯烷酮冷凝液、废包装材料、废N－甲基吡咯烷酮桶、废电解液桶、不合格电芯极片、废UV灯管、废活性炭和职工的生活垃圾等。生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处置；废UV灯管、废活性炭、不合格电池、电芯、极片等暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理；废N－甲基吡咯烷酮溶剂、废N－甲基吡咯烷酮桶、废电解液桶暂存于危废间，厂家回收；边角料、废包装材料、袋式除尘器集尘等外售废品回收站。 |