| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县民泰混凝土有限公司年产20万立方米混凝土建设项目 | 南阳市唐河县张店镇乔庄村 | 唐河县民泰混凝土有限公司 | 河南韵朗工程科技有限公司 | 项目拟投资2000万元，建设年产20万立方米混凝土建设项目 | - 大气环境 铲车进料粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器（1台）+一根15m高排气筒（DA001）处理达标后排放；搅拌机进料及搅拌粉尘由袋式除尘器（1台）+一根15m高排气筒（DA002）处理达标后排放；搅拌楼内水泥罐仓、粉煤灰罐仓产生的废气经各自仓顶配套袋式除尘器（共4套）处理后经搅拌楼无组织排放，搅拌楼密闭，定时洒水降尘；原料库密闭，定时喷雾降尘；厂区路面全面硬化，定期洒水降尘。 2、水环境 生活废水经化粪池（一座，10m3）处理后用于附近农田施肥；车辆冲洗废水经沉淀池（一个，20m3）处理后循环利用，不外排；拌机、罐车清洗废水经砂石分离+三级沉淀池（每个20m3）处理后回用于生产，废水不外排；初期雨水经初期雨水收集沉淀池（100m3）沉淀后用于项目生产。 3、声环境 本项目噪声源主要为机械设备噪声，其源强在 75~90dB（A）之间。经选用低噪设备、车间隔声、基础减振等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 - 固废 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、化粪池污泥、沉淀池沉渣、化验室混凝土块及砂石分离产生的砂石。生活垃圾产生量为3.0t/a，收集后定期由环卫部门清运处理；除尘器收集的粉尘产生量约为13.024t/a，收集后回用于生产线生产；化粪池污泥产生量约为0.6t/a，定期清掏用于周边农田施肥；厂区沉淀池沉渣产生量约为0.24t/a，沉淀池污泥定期清理，定期外运用于附近区域道路建设；项目化验室实验过程用的混凝土块产生量约0.3t/a，定期外运用于附近区域道路建设；项目罐车及搅拌机清洗废水砂石分离产生的砂石量约为30t/a（含罐车及搅拌机清洗废水沉淀池沉渣），收集后回用于生产。 |