| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省科学院应用物理研究所有限公司南阳分公司-年产200万平方米铝基覆铜板项目 | 南阳市唐河县河南省南阳市唐河县产业集聚区阿里山路1号 | 河南省科学院应用物理研究所有限公司南阳分公司 | 南阳市环境保护科学研究所有限公司 | 项目拟投资200万元，建设年产200万平方米铝基覆铜板项目 | - 大气环境 涂膜、流平和光固工序废气：涂膜工段、流平和光固工段设密闭间，均在该密闭操作间内进行，密闭操作间侧方设置引风管对密闭操作间内的废气进行收集处理，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒。 2、水环境 废水主要为预处理（除油）清洗废水、纯水制备浓水及生活污水。除油废水产生量2.82m3/d （846m3/a），进入污水处理站（32m3/d）处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1、表 2 标准及唐河县第二污水处理厂进水标准后排入市政污水管网，最终纳入唐河县第二污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A 标准后排放入唐河；纯水制备浓水产生量1.13m3/d（339m3/a），经市政污水管网，最终排入唐河县第二污水处理厂处理；生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a），依托英拓公司厂内化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入唐河县第二污水处理厂集中处理。 3、声环境 本项目噪声源主要为于风机和空压机等机械设备噪声，其源强在 70~95dB（A）之间。经选用低噪设备、车间隔声、基础减振等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 - 固废 - 本项目产生的固体废物主要为废包装材料、不合格产品、废边角料、废料桶、废除油剂、预处理槽槽渣、污水处理站污泥、生活垃圾、废UV灯管等。生活垃圾产生量约3t/a，集中分类收集后交由环卫部门处置；废包装材料产生量为0.2t/a，集中收集后定期外售废品站；不合格产品、废边角料量为0.3t/a，定期外售相关企业回收利用；废包装桶（1t/a）、废除油剂（3.2t/a）、污水处理站污泥（1.8t/a）、废UV灯管（40根/a）、废活性炭（5.36t/a）暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 |