| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、唐河县文峰九年一贯制学校建设项目 | 南阳市唐河县上海大道南侧、秦晋路北 侧、文峰路东侧、廖源路西侧地块 | 唐河县教育体育局 | 河南普清环保科技有限公司 | 建设内容：新建教学楼5栋建筑面积17488.56㎡；新建宿舍楼2栋建筑面积共9048.26㎡；食堂报告厅面积4369.02㎡；行政办公楼面积5321.25㎡；风雨操场面积1741㎡；附属用房140㎡；地下建筑2747㎡；400米环形田径场一块，道路硬化 15000㎡，绿化25000㎡；其他相关配套设备如：给排水工程，供电工程，消防工程，安防系统等。 | - 水环境 生活废水设置隔油池2个9m³，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池；生活污水经化粪池预处理后，通过管道排入污水管网，最终进入唐河县污水处理厂处理达标后排入唐河。化粪池设置：宿舍楼每栋设置1个75m³的化粪池（共2个）；教学楼设置2个40m³的化粪池；食堂设置1个20m³的化粪池；综合楼需设置1个40m³的化粪池。 实验室废水：化学实验室设置一个2m³的酸碱中和池对化学实验废水进行中和预处理，处理后的实验废水同实验室洗涤废水一起排入化粪池，经过化粪池预处理后进入污水管网，最终进入唐河县污水处理厂处理达标后排入唐河。 2、气环境 实验室废气通过实验室设置的通风橱加活性炭箱处理，能有效去除化学反应中产生的少量异味气体，经高于房顶3m排气筒达标排放。油烟废气采取油烟净化器处理后高于食堂屋顶3m排气筒排放。 3、声环境 项目噪声源主要为设备噪声、车辆噪声、教学人群噪声。选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，禁止鸣笛，并在四周种植高大乔木等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 4、固体废物 生活垃圾和餐厨垃圾由垃圾箱分类集中收集后由环卫部门统一清运处理；化粪池污泥由环卫部门定期清运处理；实验室废弃物收集暂存于危废暂存间（5㎡），交由有资质危废单位回收处置。 |
| 2、唐河路达公路工程有限公司年产10万方混凝土扩建项目 | 唐河县凤山北路大成驾校旁 | 唐河路达公路工程有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资180万元，新增1条年产10万方混凝土生产线。 | - 大气环境 项目废气主要包括装卸、运输、堆场、上料、搅拌、筒仓等粉尘。上料粉尘：上料机上方设置集气罩，收集效率90%，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。搅拌粉尘：采用密闭式搅拌机且置于密闭搅拌楼内，粉尘经压集气管道收集，经袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA002）排放。水泥筒仓粉尘：经仓顶除尘器处理，15m高排气筒（DA003）排放；粉煤灰筒仓粉尘：经仓顶除尘器处理，15m高排气筒（DA004）排放。装卸粉尘、堆场扬尘：通过密闭厂房、喷淋抑尘等措施降尘。 2、水环境 废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、搅拌机和罐车清洗废水。新增员工生活污水，依托厂区现有化粪池处理后，定期清理，做农家肥使用，不外排；新增车辆冲洗废水，依托厂区进出口处沉淀池（1#）沉淀后循环使用，不外排；新增搅拌机清洗废水，新建沉淀池（2＃）沉淀后循环利用，不外排；新增罐车清洗废水，经沉淀池（2＃）沉淀后循环利用，不外排。 3、声环境 本项目噪声源主要为搅拌机、上料机、风机等各种生产设备，设备噪声强度在80~90dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目固体废物主要为除尘器粉尘、车辆清洗沉渣、沉淀池沉渣和生活垃圾。本项目沉淀池沉渣经砂石分离机处理后回用于生产，生活垃圾收集到垃圾箱，由环卫部门清运，除尘器粉尘可回用到搅拌工序，实现废物再利用，车辆冲洗沉渣运送至附近垃圾中转站，该措施合理可行。 |
| 3、南阳明达商砼有限公司年产5万方混凝土、3万吨稳定砂扩建项目 | 唐河县毕店镇沙河铺村 | 南阳明达商砼有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资拟投资100万元，在厂区拟增加一条5万方/年混凝土搅拌生产线、1条3万吨/年稳定砂生产线。 | - 大气环境 扩建项目运营期废气包括运输车动力起尘、骨料仓砂石堆场起尘及装卸扬尘、筒仓粉尘、上料及搅拌粉尘。车辆运输粉尘通过定期地面洒水，保持湿度达到降尘目的；骨料装卸及堆放粉尘，通过骨料仓库密闭，设置喷淋装置及雾炮、洒水降尘；筒仓粉尘通过自激式仓顶除尘装置+脉冲袋式除尘+仓顶排放；上料及搅拌粉尘通过袋式除尘器+15m高排气筒等措施处理；；食堂油烟经油烟净化器处理后，楼顶排放。 2、水环境 项目生产废水主要为车辆清洗废水、搅拌设备清洗废水、罐车清洗废水等，经沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后，定期清理，做农家肥使用。 3、声环境 本项目运营期噪声主要来自搅拌机、物料运输装置、空压机、运输车等各种生产设备，设备噪声强度在70~90dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生固体废物主要为沉淀池沉渣、检测废料、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、化粪池污泥等，其中沉淀池沉渣、混凝土肥料、除尘器集尘等直接回用于生产，化粪池污泥做农家肥使用；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |