| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳宜和智能制造有限公司年产15亿套医疗器械项目 | 南阳市唐河县兴唐街道油城路1号 | 南阳宜和智能制造有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资50000万元，于南阳市唐河县兴唐街道油城路1号建设南阳宜和智能制造有限公司年产15亿套医疗器械项目，项目占地面积74244平方米，主要建设十万级净化车间、检验中心、库房及办公科研、职工宿舍等配套设施；建筑面积69235平米，主要生产一次性输液器、注射器及麻醉耗材、手术耗材、医用防护用品等产品，主要生产设备有注塑机、挤出机、组装机、包装机、灭菌柜等。 | - 1、大气环境影响 - 项目废气主要为注塑挤出有机废气、注射器印线废气、灭菌解析废气、包装袋印刷废气和食堂油烟。①注塑挤出有机废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；②注射器印线废气和包装袋印刷废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；③覆膜废气集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；④经灭菌解析废气经集气管道收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；⑤油烟废气经静电油烟净化器处理后屋顶排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 本项目采用雨污分流，雨水经雨水管网，排入三夹河；纯水制备产生的浓水用于厂区洒水降尘，注塑挤出冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水，切管、磨刃废水和清洗废水沉淀后回用于生产，生活污水经隔油池+化粪池处理后近期清理肥田，远期管网建成后排入产业集聚区污水管网，最终排入唐河县污水处理厂。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 项目废包装物、注塑和挤出的残次品、废布料、印刷纸边角料收集至一般固废间，定期外售，废油墨桶、废活性炭收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |