| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南恒玖酒业有限公司年生产浓香型白酒160吨、勾调酱香型白酒40吨建设项目 | 唐河县城郊乡竹园村 | 河南恒玖酒业有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资5000万元，建设标准化厂房、办公楼、仓库等14900m2，利用唐河县及周边优质粮为原料，采用清蒸清糟酿造工艺，年产浓香型白酒160吨，同时外购茅台镇金樽酒厂生产的酱香原酒，在厂区勾调、窖藏、灌装等，年勾调酱香白酒40吨。 | - 大气环境 项目废气主要包括原料粉碎粉尘，锅炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx，酒糟废气、原酒储存废气、勾调灌装废气、污水站恶臭、食堂油烟等。原料破碎粉尘，项目五谷粉碎机及酒曲粉碎机上方分别设集气罩，粉碎粉尘经集气罩收集后经风机引入1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001） - 。锅炉废气采用“低氮燃烧+烟气循环”处理措施，处理后废气经一根8m高排气筒排放。酒糟废气、原酒储存废气、勾调灌装废气通过酒糟储存库、发酵车间等密闭，弃糟及时清运，原酒库、调酒、灌装车间等加强通风，厂区绿化等措施无组织排放；污水站恶臭通过地埋密封、污泥及时清运等措施处理；食堂油烟经油烟净化器+楼顶排放处理。 - 水环境 生活污水经隔油池+化粪池处理后，定期清理肥田；软水制备浓水、纯水制备浓水、洗瓶废水、锅炉定期排水等收集后用于厂区绿化、地面擦洗、厂区道路洒水降尘；窖池黄水回用于生产；锅底水、设备清洗废水混合后经厂区污水站处理达标后，收集至储水池，用于厂区绿化。 3、声环境 五谷粉碎机、酒曲粉碎机、洗瓶机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 弃糟储存于酒糟储存库酒糟池，定期外售；废包装材料、废酒瓶、废滤芯、废反渗透膜、废离子交换树脂等一般固废，暂存一般固废间（200m2），外售或厂家回收；污水站污泥经板框压滤机压滤后，暂存污泥池，定期外运唐河县垃圾填埋场；检验固废暂存一般固废间，定期清运至唐河县垃圾填埋场；袋式除尘器集尘回用于生产；窖头泥用于厂区绿化用肥；生活垃圾经垃圾箱收集，交由环卫部门清运 |