拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南金昇农业科技有限公司锅炉改造项目 | 唐河县桐寨铺镇桐寨铺镇街西 | 河南金昇农业科技有限公司 | 河南廖跃环保科技有限公司 | # 河南金昇农业科技有限公司拟投资20万元锅炉改造项目，将原有的1台4t/h燃气蒸汽锅炉拆除，新建1台10t/h的燃气锅炉。技改前后，复混肥的生产工艺及产品规模均不发生变化。 | （1）大气环境： 项目营运期废气主要为锅炉废气，锅炉废气配套低氮燃烧装置+15m排气筒（依托原有）。项目锅炉废气的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1燃气锅炉。 （2）水环境： 本项目废水主要为锅炉废水锅炉废水属于清净下水，直接排放；项目无新增职工，所需人员从现有职工中调配，职工生活污水经化粪池（10m3，依托原有工程）处理后用于周边农田施肥，不外排。综上，本项目废水均得到合理处置，对环境影响较小。 （3）声环境 本项目营运期主要噪声来源包括水泵、锅炉等。其声级值在65-80dB（A）之间，在采取相应降噪措施后，项目运营期东、西、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准，北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4类标准。 （4）固体废物： 本次项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。该项目软水制备系统离子树脂更换周期一般为1年，废离子交换树脂产生量为0.8t/a，属于危险废物，废离子交换树脂经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间面积为10m2（依托原有工程），委托有资质单位处理。 |