拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县凯润建材有限公司年产2万吨石英砂加工项目 | 南阳市唐河县少拜寺镇涧岭店村 | 唐河县凯润建材有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 项目总投资350万元，主要建设原料库、酸洗车间、水洗车间、制砂车间、半成品库、成品库、办公室等。总建筑面积7285m2，建成后年产石英砂2万吨。 | （1）大气环境： 项目营运期有组织废气主要为酸洗工序酸雾废气、破碎制砂筛分工序废气和分级包装工序废气，酸雾废气经集气管道+两级碱式喷淋塔+15m排气筒（DA001）。破碎、制砂、筛分工序粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒排放（DA002）。分级、包装工序粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放（DA003）。 项目营运期做到“五到位一密闭”，无组织废气主要为原料装卸、投料工序粉尘废气、车辆运输扬尘和集气罩未收集的粉尘废气，企业拟采取原料库、生产车间密闭，原料库、制砂车间顶部安装喷雾抑尘装置设备定期清理维护，保证废气收集效率；车间安装排气扇，强制通风换气。 （2）水环境： 本项目营运期废水主要为水洗废水、滚筛冲洗废水、车辆冲洗废水、职工生活污水和初期雨水，水洗废水经综合池（中和池+两级沉淀池）沉淀后循环使用，不外排；滚筛冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区抑尘用水。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 分拣杂石、磁选废渣、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣经收集后暂存于固废暂存间（100m2），随后定期外售。化粪池污泥定期清掏后用于周边农田施肥；职工生活垃圾经收集后运至垃圾中转站。酸洗沉渣暂存与危废暂存间（10m2），交有资质单位处理处置。 |