| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、年产10万吨有机绿色挂面生产线四条 | 唐河县昝岗乡岗柳村唐枣路东侧 | 南阳芃麦现代农产品开发有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 南阳芃麦现代农产品开发有限公司拟投资5000万元，在唐河县昝岗乡岗柳村唐枣路东侧建设年产10万吨有机绿色挂面生产线四条，项目新建厂房进行生产，项目占地面积42542平方米。外购的原料经配料、熟化、干燥等加工成挂面等外售。 | - 1、大气环境 1厂房和2厂房的上料粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水排入隔油池和化粪池，清理肥田综合利用不外排；车间地面清洗废水，用水全部蒸发。对水体影响较小。 - 3、声环境 高噪声设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 面渣、除尘器粉尘和废包装物收集后外售；湿面头收集后回用于生产；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。 |
| 2、唐河王屯心脑血管医院建设项目 | 唐河县昝岗乡 | 唐河王屯心脑血管医院 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资3000万元，在唐河县昝岗乡新建医院项目，医院利用新建楼房开展经营活动，主要建设内容有收费房、药房、门诊、病房、行政办公、检验科、宿舍楼、中西医结合科、中医科、预防保健科、影像科、配电机房等。 | - 大气环境 项目废气主要为污水处理站恶臭、垃圾恶臭、汽车尾气等。污水站恶臭通过地下密闭设计，定期喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化，依靠植物自身对恶臭气体的吸收能力降低恶臭影响；垃圾恶臭经垃圾收集间（箱）应及时做好清运工作，保持垃圾收集间（箱）的清洁卫生，防止蚊蝇滋生，同时公共用房设计安装机械通风系统，以保护医护人员的身体健康，采取以上措施可将恶臭影响减至可接受程度；汽车尾气通过加强对地面停车车辆的进出管理，尽量缩短汽车出入口停留时间等措施，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。 - 水环境 - 项目营运期废水主要来自门诊、住院病房、盥洗等环节排出的混合污水，拟建40m3/d一体化污水处理站，工艺为“格栅+调节池+厌氧生物滤池+曝气池+好氧生物滤池（深度处理）+紫外线消毒池”，处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入路边沟渠，向北排入三夹河，最终排入唐河。 3、声环境 本项目水泵、风机等等采取基础减振、围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 医疗废物暂存医疗废物暂存间（40m2），交有资质单位处置；污水站污泥经“漂白粉消毒+脱水”作为危废送有资质单位处置；生活垃圾经生活垃圾手机响收集后，交由环卫部门清运 |