| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳迅驰环保科技有限公司年收集、贮存、转运1万吨危险废物建设项目 | 唐河县产业集聚区盛居路7号 | 南阳迅驰环保科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资800万元在唐河县产业集聚区盛居路7号建设年收集、贮存、转运1万吨危险废物建设项目，该项目占地面积2000m2，建筑面积1800m2，危险废物总库容521.2t，项目计划收集的危险废物主要涉及《国家危险废物名录》（2021年版）中所列的12大类、35小类，年可收集贮存转运1.0万吨危险废物。 | - 大气环境 项目废气主要为非甲烷总烃（来源于HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW49、HW50等储存过程中局部跑、冒、滴、漏，以及容器表面残留物未及时擦拭干净等挥发产生少量有机废气）、氯化氢（项目收集废酸主要有废盐酸、废硫酸、草酸等，收集浓度在2%~11%左右，属于低浓度酸，酸雾主要来源HW34储存过程中局部跑、冒、滴、漏，以及容器表面残留物未及时擦拭干净等挥发），项目厂房设置为密闭的微负压车间，废气通过吸风管负压捕集，废气经吸风管负压捕集后通过一套“UV光氧+活性炭吸附”处理系统处理后，15m高排气筒排放；1#液体危废暂存间全密闭，氯化氢采用“负压集气+酸雾吸收塔”处理后排放。 - 水环境 项目营运期无生产废水产生。生活污水依托厂区现有化粪池预处理后排入唐河县污水处理厂处理。 3、声环境 项目的噪声源主要为风机运行时产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A），风机组置于独立的风机房内，并在底部采取防震垫等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目产生的危险废物（废劳保用品、废抹布、废活性炭、废UV灯管、废包装物等依托危废暂存仓库）依托危废暂存仓库进行暂存，定期委托具有危废处置资质的企业处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。 5、环境风险 防渗措施：项目危厂房基础防渗层为1.5米厚粘土层，渗透系数≤10-7厘米/秒；对厂房地面、裙脚、导流沟、事故池等进行水泥硬化并进行防渗处理，危废暂存库防渗工程采取耐腐蚀环氧自流坪施工工艺，地坪环氧树脂厚2mm，导流沟、事故池环氧树脂厚2mm。危险废物贮存间防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部[2013]36号)等相关要求。 - 截流措施：①暂存截流。危废暂存库西门设置高0.2m的围堰，3个液体危废暂存间四周设置20cm的围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；废酸液体危废暂存间（1#液体危废暂存间）、废碱液体危废暂存间（2#液体危废暂存间）内设置宽20cm，深20cm的导流沟，导流沟上覆格栅板，容积约为0.92m3；其他液体危废暂存间（3#液体危废暂存间）内设置宽20cm，深20cm的导流沟，导流沟上覆格栅板，容积约为2.04m3。 1#液体危废暂存间设置容积为1.0m3的事故池，不与外部导流沟连通，用于收集事故状态下泄漏的液体危险废物；2#液体危废暂存间导流沟与装卸区事故池相连，用于收集事故状态下泄漏的液体危险废物；3#液体危废暂存间导流沟与装卸区事故池相连，用于收集事故状态下泄漏的液体危险废物。②应急截流。项目厂房东侧设置危废装卸区20m2，四周设置导流沟槽（宽20cm、深20cm），上覆格栅板，4.5m3事故池（1.5m×1.5m×2m）。危废装卸区处的导流沟与事故池相连，用于收集装卸事故状态下泄漏的液体危险废物。项目雨天不作业，若装卸过程中发生倾倒等事故意外，倾倒出的废液通过导流沟与事故池进行收集转移，导流沟及事故池清理过程产生的废水或废抹布等均作为危废进行处置。③厂房东侧设置应急事故水泵、发电机及1个30m3应急事故水罐，1个30m3消防水罐。在发生泄漏导致火灾事故时，消防废水随导流沟槽汇入事故池，启动应急事故水泵，将消防废水导入应急事故水罐暂存。 应急物资及设施：项目置带有明显指示标志的应急物资储存仓库，应急物资存放于储存仓库的货架上。厂房东侧设置1个30m3应急事故水罐，1个30m3消防水罐。 消防设施：项目区设置1套可视监控系统；库房内及周边设置1套火灾报警装置和1套有害气体报警装置；危险废物收集转运车配备1套卫星定位系统及4套应急联络装备；项目配备手提式泡沫灭火器6台，手推式泡沫灭火器2台；配备200米消防水带、消防砂及消防铲等；厂房东侧设置应急事故水泵、发电机及1个30m3应急事故水罐，1个30m3消防水罐。在发生泄漏导致火灾事故时，消防废水随导流沟槽汇入事故池，启动应急事故水泵，将消防废水导入应急事故水罐暂存。 应急预案：项目建立完善的收集、贮存、转运环境风险管理制度；制定环境应急预案并定期开展应急演练。 |