拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产2000吨干混砂浆建设项目 | 南阳市唐河县桐寨铺镇王岗村3号 | 安固（河南）建材科技有限公司 | 河南沃栾环保科技有限公司 | 项目总投资20万元，租赁现有厂房，主要建设有原料库、生产车间、成品库、办公用房等，总建筑面积约900平方米。建成后，年产干混砂浆2000吨 | （1）大气环境：项目营运期废气主要为原料投料、搅拌、包装等工序产生的粉尘废气，有组织粉尘：营运期原料投料（4个集气罩）、搅拌（2套引风管道）、包装工序（2个集气罩）粉尘经集气后由1套袋式除尘器处理+1根15m高排气筒排放，各产尘工序在密闭的车间内进行二次密闭；无组织：本项目原料库、生产车间、成品库均为封闭式钢结构，四面密闭；厂房通道口安装有封闭性良好且便于开关的卷帘门；物料输送采用螺旋输送装置；对拆袋、投料、搅拌、包装等工序进行二次密闭，设置集中式拆袋投料区，定期检修环保设施；厂区大门口设置车辆冲洗装置，厂区内道路硬化，定期清扫洒水降尘；厂区地面尽量硬化，裸露地面进行绿化。经采取上述措施后，预计对项目区域环境空气影响较小。 （2）水环境：营运期生产过程无废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，新建3m3化粪池1座；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。初期雨水经沉淀池（即车辆冲洗沉淀池，车辆冲洗沉淀池与初期雨水收集池共用）沉淀后回用于车辆冲洗用水，不外排。项目建成后，对周边水环境影响较小。 （3）声环境：营运期噪声主要来自提升机、搅拌机、包装机运行产生的噪声源，环评建议采取选择低噪声设备、车间隔声、基础减振等降噪措施，经预测，项目四周厂界噪声贡献值能够达标排放，对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物：废包材经收集后暂存于固废暂存间，随后定期外售；除尘器除尘灰全部混入原料中回用于生产；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门运至垃圾中转站；沉淀池沉渣清掏后暂存于固废暂存间，随后委托环卫部门运至垃圾中转站；化粪池污泥安排专人定期清掏。 |