| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县侯建勇彩砖厂年产15万平方米混凝土铺地砖、1万块道牙及2000块水泥盖板建设项目 | 唐河县东城街道七里井 | 唐河县侯建勇彩砖厂 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县侯建勇彩砖厂拟投资30万元租赁原城郊乡七里井村灰砂砖厂空置厂房建设年产15万平方米混凝土铺地砖、1万块道牙及2000块水泥盖板建设项目。 | - 大气环境 项目废气主要为装卸粉尘、运输粉尘、堆场扬尘、上料粉尘、搅拌粉尘、筒仓粉尘等。彩砖上料粉尘、搅拌粉尘经各自袋式除尘器处理胡，共用1根15m高排气筒（DA001）；道牙及水泥盖板生产上料粉尘、搅拌粉尘经各自袋式除尘器处理胡，共用1根15m高排气筒（DA002）；水泥筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放。装卸粉尘、堆场扬尘：通过密闭厂房、喷淋抑尘等措施降尘。 2、水环境 废水主要为生活污水、洗车废水、搅拌机清洗废水。生活污水经化粪池处理后，定期清理，做农家肥使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 3、声环境 本项目噪声源主要为搅拌机、制砖机、布料机、铲车等各种生产设备，设备噪声强度在70~85dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 袋式除尘器集尘收集后回用于生产，沉淀池沉渣清理后回用于生产，废包装材料，外售废品回收站；生活垃圾收集后由环卫部门清理，化粪池污泥定期清掏。 |