| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县金正大生态工程有限公司年产10万吨功能性水溶肥、滴灌肥生产线建设项目 | 唐河县昝岗乡岗柳村岗柳社区北10米 | 唐河县金正大生态工程有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 投资3500万元，建设年产10万吨功能性水溶肥、滴灌肥生产线项目。项目占地9660m2，建设生产车间、仓库、办公室等，总建筑面积2160m2。 | - 大气环境 功能性水溶肥：投料、搅拌、分装粉尘经集气罩收集、袋式除尘器处理后，共用1根15m高排气筒（DA001）；滴灌肥投料粉尘经集气罩收集、袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002）。 - 水环境 项目设备清洗废水回用于生产；水雾喷淋塔用水收集后循环使用，外排水作为原料回用于生产；生活污水经化粪池处理后定期清理做农家肥使用，不外排。 3、声环境 本项目搅拌机、上料机、空压机、风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 生活垃圾交环卫部门处理；废包装材料暂存一般固废间，定期外售；袋式除尘器集尘回用于生产中。 |