| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 年产300万片Mini/Micro-LED芯片专用图形化蓝宝石衬底建设项目 | - 河南省南阳市唐河县兴唐街道兴达路16号 | - 南阳裕芯微电子有限公司 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 南阳裕芯微电子有限公司拟投资12000万元，在河南省南阳市唐河县兴唐街道兴达路16号建设年产300万片Mini/Micro-LED芯片专用图形化蓝宝石衬底建设项目，新建厂房生产，项目占地面积10000平方米。 | - 1、大气环境 上蜡、涂胶、烘干、去边、显影和擦拭非甲烷总烃经集气装置收集后由“水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，经15m高排气筒排放。酸洗硫酸雾经集气装置收集后由碱液喷淋塔A处理，经15m高排气筒排放。刻蚀三氯化硼经集气装置收集后由碱液喷淋塔B处理，经15m高排气筒排放。。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 项目生产废水和生活污水处理后排入唐河县城第四污水处理厂，冷却废水循环利用不外排，浓水回用于喷淋塔；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为切割机、研磨机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 废包装物、废金刚石切割线、废研磨砂、废砂轮、废抛光液、废抛光布垫、废边角料、污水站污泥等收集到一般固废间，定期外售；纯水制备废反渗透膜、废树脂厂家回收；危废包装桶、废切削液、废钻石液、废去边液、废显影液、废丙酮和异丙醇、废压印模版、废碱洗酸洗液、酸洗碱洗槽渣、废UV灯管、废活性炭收、水喷淋浮油集到危废间，定期由有资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |