| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产2万吨钢结构加工生产项目 | 南阳市唐河县产业集聚区兴达路以南高雄路西侧 | 唐河县惠兴钢构工程有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资11000万元，在唐河县产业集聚区兴达路以南高雄路西侧建设年产2万吨钢结构加工生产项目。项目占地40亩，建设2栋3层办公楼，建筑面积4000m2，生产车间、仓库等16000m2。 | - 大气环境 项目废气主要包含为切割烟尘、焊接烟尘、打磨及抛丸粉尘、喷漆废气，切割、焊接、打磨粉尘经集气罩收集，共用1套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放；抛丸粉尘经集气管道收集+袋式除尘器处理，与切割焊接烟尘、打磨粉尘共用一根15m高排气筒（DA001）排放；喷漆、烘干产生的漆雾、有机废气经密闭喷漆房连接负压集气管道，经过滤棉+UV光氧+活性炭吸附处理后15m高排气筒（DA002）排放。 - 2、水环境 项目无生产废水产生，生活污水近期经化粪池暂存，定期清理做农家肥使用，远期待兴达路污水管网建成后经化粪池处理后排入唐河县第四污水处理厂处理。 3、声环境 本项目切割机、开条机、抛丸机、空压机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 边角料、钢渣、袋式除尘器集尘、焊渣等暂存一般固废间，外售废品站；废水性漆桶暂存一般固废间，外售废品站；漆渣、废过滤棉送至垃圾填埋场；废活性炭、废灯管、废切削液等危废暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置；食堂废油脂由环卫部门定期送唐河餐厨垃圾综合利用企业处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |