| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县丰隆电子科技有限公司年产1000万件锂离子电池扩建项目 | 南阳市唐河县上屯镇丁岗街4号 | 唐河县丰隆电子科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目现有一条年产120万件锂电池生产线，数据线生产未建设。本次扩建工程在租赁厂区现有空置区域新建厂房进行生产。本次扩建工程新增锂离子电池1000万件/年，扩建完成后年产1120万件锂离子电池。 | - 大气环境 项目配料粉尘：正负极搅拌车间均密封，分别设置“集气管道集气+袋式除尘器处理”，后共用1根15m高排气筒（DA001）。涂布烘干非甲烷总烃：烘干工序配备循环冷凝回收装置，对烘干过程挥发的N－甲基吡咯烷酮（经管道将抽真空尾气连至回收装置）进行冷凝回收；涂布、烘干废气经UV光氧+活性炭吸附处理后15m高排筒（DA002）排放。注液、抽真空废气经集气罩/集气管道收集，经UV光氧+活性炭吸附处理后15m高排筒（DA003）排放。 - 2、水环境 项目生活污水经新建化粪池（60m3）处理后，定期清理做农家肥使用；循环冷却废水经冷却后循环使用；纯水制备废水收集后洒水降尘；设备清洗废水经暂存池（1.0m3）暂存，絮凝沉淀后经三级沉淀池（6m3）沉淀后，回用于配料，综合利用不外排。 3、声环境 本项目搅拌机、冲壳机、切折烫边机和风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 废边角料、废包装材料暂存一般固废间，外售废品站；袋式除尘器集尘回用于生产；废电解液桶、废N-甲基吡咯烷酮桶、废N-甲基吡咯烷酮，暂存危废暂存间，厂家定期回收；废UV灯管、废活性炭、不合格极片、不合格电芯、不合格电池等暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理；絮凝沉淀产生的沉渣桶装暂存一般固废间，与生活垃圾一同转运上屯镇垃圾中转站。 |