| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产各类玩具1亿个建设项目 | 唐河县兴唐办事处大张庄社区中盟科技园 | 南阳市星之谷玩具有限公司 | 河南乾海环保科技有限公司 | 投资8500万元，建设年产各类玩具1亿个建设项目。项目占地9813m2，建设2栋生产楼、1栋仓库、1栋宿舍楼等，总建筑面积22549.23m2。 | - 大气环境 注塑、移印区域单独封闭，废气经集气罩微负压收集后引至2套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后经2根18m排气筒（DA001、DA002）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 - 水环境 项目设备冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清理做农家肥使用，不外排。 3、声环境 本项目搅拌机、烘干机、注塑机、移印机、风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放。 4、固废 生活垃圾交环卫部门处理；废包装材料暂存一般固废间，定期外售；废油墨桶、废印版、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，经危废分类收集暂存后，定期交有资质单位处置。项目固废均能得到合理处置。 |