| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县博灿建材有限公司年产10万立方米预拌混凝土项目 | 河南省南阳市唐河县古城乡井楼村16号 | 唐河县博灿建材有限公司 | 南阳佳景环保科技有限公司 | 根据市场需求，唐河县博灿建材有限公司拟投资300万元，租赁唐河县宛泰家具有限公司闲置用地进行建设生产，该项目位于唐河县古城乡井楼村的工业用地，租赁用地面积10亩（约6667m2），主要建设全封闭原料库、搅拌楼以及其他生产配套设施，项目建成后，可形成年产10万立方米预拌混凝土的生产能力。 | 1、大气环境 项目营运期废气主要为配料进料工序粉尘废气经集气收集至1套覆膜脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；搅拌楼全封闭，搅拌主机排气口设置密闭集气管道，粉尘废气经收集至1套覆膜脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓及1座矿粉筒仓分别设置1个仓顶单机覆膜袋式除尘器，粉状物料进料过程中产生的粉尘经仓顶除尘器处理后高空（DA003、DA004、DA005、DA006筒仓距基础地面24米）排放；经处理后颗粒物排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中“颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/m3；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站绩效分级A级企业排放限值（PM：10mg/m3）要求。 2、水环境 项目营运期生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗车废水经三级沉淀处理后全部回用洗车；搅拌机及罐车内壁清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后，全部回用于搅拌生产用水；厂区收集初期雨水经沉淀处理后用于厂区降尘综合利用。项目营运期不向外环境直接排放废水。 3、声环境 本项目配料机、搅拌机、风机、水泵等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，对周边环境影响较小。 4、固废 项目营运期除尘器收集粉尘经收集后全部回用于生产；分离砂石料收集后全部回用搅拌生产工序；沉淀池沉渣经定期清掏和自然干化后，全部外运建材厂作为生产原料综合利用；职工生活垃圾经分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；项目营运期产生的危险废物主要为废润滑油、废液压油及废含矿物油包装桶，经防渗包装桶/袋收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位统一处置。 |