| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县龙新建材有限公司锅炉改建项目 | 南阳市唐河县黑龙镇苗庄村 | 唐河县龙新建材有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 唐河县龙新建材有限公司因现有生物质锅炉为燃煤锅炉改造而成，经多年使用后无法长期有效保持良好运行状态，热利用效率降低、检修频繁，为促进清洁生产，提高资源利用效率，企业拟拆除现有锅炉，新建1台6t/h的燃成型生物质燃料的生物质专用锅炉，全厂供热规模及锅炉年总利用时数不发生变化，项目在厂区现有锅炉房进行改造，不新增占地，同时现有工程产品种类、生产规模及生产工艺等均不发生变化。 | 1、大气环境 项目废气主要为生物质锅炉废气，经“低氮燃烧与SNCR脱硝技术+旋风+高效覆膜布袋除尘器+（脱硫喷淋塔）双碱法”处理后，经1根35m高排气筒（DA001）达标排放，废气中的颗粒物、SO2、NOx排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）排放限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文〔2021〕94号）的“涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求”绩效分级指标B级-燃生物质锅炉排放限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。 2、水环境 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目产生的废水主要是软水制备废水、锅炉排污水以及蒸压釜冷凝水。软水制备废水、锅炉排污水主要污染因子为钙镁离子、氯化钠等，蒸压釜冷凝水携带有少量物料，此部分废水全部用于现有加气砖生产过程配料，回用于物料搅拌工序，无外排废水产生。 3、声环境 本项目锅炉、风机、水泵等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，对周边环境影响较小。 4、固废 项目锅炉灰渣及除尘器收尘灰清理后装袋、封口后暂存于密闭暂存间内，锅炉灰渣及收尘灰为草木灰，主要含二氧化硅等物质，可全部作为现有工程加气砖生产原料回用于湿磨工序；脱硫废渣主要成分为石膏，清理捞出后，经小推车转运至原料仓库内暂存，作为现有工程加气砖生产原料回用于湿磨工序。废包装袋外售综合利用，废离子交换树脂直接由厂家更换并回收。本项目不新增员工，故不新增生活垃圾。 |