拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳久耀建筑工程有限公司年产5万吨大理石基材建设项目 | 南阳市唐河县临港街道办事处刘洼村委向北300米路西 | 南阳久耀建筑工程有限公司 | 南阳市益诚环保科技有限公司 | 南阳久耀建筑工程有限公司投资1000万元于唐河县临港街道办事处刘洼村委向北300米路西租赁唐河县恒卓交通设备制造有限公司场地2000m2，引进生产线1条，购置给料机、颚破机、筛分机、制砂机、色选机等主要生产设备，进行石英石颗粒的生产，建成投产后可达年产5万吨大理石基材的生产规模 | 营运期: 废水: 车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于破碎清洗工序；生活污水排入化粪池，清理肥田综合利用不外排。 废气: 本项目营运期投料、制砂、筛分工序经上料口三面设置围挡、上侧设置集气罩，制砂、筛分工序全密闭，经收集后通过管道送至1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放；色选设备为全密闭，粉尘经收集后由一套袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA002）高空排放；车间封闭、设置喷雾装置、道路硬化、定期清扫等措施，预计对周围大气环境影响不大。 噪声: 本项目营运期噪声主要为给料机、颚破机、制砂机、筛分机、色选机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集粉尘、职工生活垃圾、化粪池污泥、沉淀池污泥、分拣杂石。除尘器收集粉尘集中收集后作为产品一起外售；沉淀池污泥定期清理后压滤后外售砖厂；分拣杂石集中收集外售建材厂资源化利用；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏交由环卫部门处理；预计对周围环境影响较小。 | / |